六安现代绳网科技有限公司

年产5000吨绳网项目（阶段性）

竣工环保验收组意见

2022年9月28日，六安现代绳网科技有限公司组织召开了年产5000吨绳网项目（阶段性）竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽品格检测技术有限公司及邀请的2位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点位于六安市苏埠镇永慧大道与德天大道交叉口，新建厂房、综合楼，新增土地面积约40亩，建筑面积约27000m2，购置拉丝机、捻线机、结网机、织布机，组建10条绳网生产线，可形成年产5000吨绳网的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

该项目环境影响报告表于2019年3月经六安市裕安区生态环境分局审批（裕环审[2019]48号），于2022年9月底竣工并进行调试，现已建成6条绳网生产线及配套环保设施，形成年产2500万吨绳网的生产能力。根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类。2020年3月，在全国排污许可证管理信息平台填报排污许可证登记表（登记表见附件）。项目从立项至本次环保验收前无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

实际总投资2000万元，环保投资29万元，占总投资额的1.45%。

二、工程变动情况

环评使用天然气锅炉提供蒸汽供热，实际情况建设单位采用天然气蒸汽发生器提供热量，使用燃料未发生改变。

综上所述本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

主要为生活用水和循环用水。冷却用水循环使用不外排，生活污水经厂区自建的“隔油池+化粪池”处理后经市政管网排入苏埠镇污水处理厂。

- 2、废气

聚乙烯颗粒和尼龙熔融过程中产生的热熔废气通过集气罩收集后＋UV光解＋活性炭吸附＋15m高排气筒（DA001）排放；热量由天然气蒸汽发生器提供，产生天然气燃烧废气，天然气属于清洁能源，天然气燃烧废气由1根15m高排气筒（DA002）直接排放。

- 3、噪声

- 已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

- 4、固体废物

生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；碎丝绳集中收集至一般工业固废暂存场所，定期资源外售；废活性炭、废UV灯管规范贮存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废气：根据安徽品格检测技术有限公司出具的监测报告：非甲烷总烃有组织排放速率平均为9.10×10-3kg/h，排放浓度为5.12mg/m3；无组织颗粒物排放最大浓度为1.58mg/m3，污染物排放有组织排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中特别限值要求；无组织排放浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录A中无组织排放限值；天然气燃烧废气排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56号）中相关标准。

2、噪声：四至厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的2类标准。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2022年9月28日