安徽泉生楼梯有限公司实木楼梯家具加工项目

竣工环境保护验收监测报告

安徽泉生楼梯有限公司

2022年10月

编制单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

建设单位：安徽泉生楼梯有限公司

电话：13359011699

传真：/

邮编：231300

地址：安徽省六安市舒城县棠树乡凌西路舒城友源电子科技有限公司院内1幢

表一

| 建设项目名称 | 实木楼梯家具加工项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽泉生楼梯有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建（迁建） 改扩建 技改 |  |  |  |
| 建设 地点 | 安徽省六安市舒城县棠树乡凌西路舒城友源电子科技有限公司院内1幢 |  |  |  |
| 主要产品名称 | 实木楼梯、实木护栏、配套家具 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年生产实木楼梯200套、实木护栏150套、配套家具80套 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年生产实木楼梯200套、实木护栏150套、配套家具80套 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年10月 | 开工建设时间 | 2021年11月 |  |
| 调试 时间 | 2022年1月-3月 | 验收现场监测时间 | 2022年3月8日-9日 |  |
| 环评报告表审批 部门 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技 有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算（万元） | 500 | 环保投资总概算 （万元） | 20 | 4% |
| 实际总概算（万元） | 500 | 实际环保投资 （万元） | 25 | 5% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽泉生楼梯有限公司实木楼梯家具加工项目环境影响报告表》，2021年10月； （2）六安市舒城县生态环境分局“关于安徽泉生楼梯有限公司实木楼梯家具加工项目环境影响报告表的批复”（舒环评[2021]51号）； （3）验收检测报告—噪声、废气。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | - 环境质量标准 （1）大气环境：项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准限值。其标准限值见下表： 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 非甲烷总烃; 小时浓度限值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）地表水环境：丰乐河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，其标准限值见下表： 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; IV类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6～9. 2; COD; ≤20. 3; BOD5; ≤4. 4; NH3-N; ≤1.0. 5; 总磷（以P计）; ≤0.2（湖、库≤0.1）. 6; 总氮（湖、库，以N计）; ≤1.0. （3）声环境：项目区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，其标准限值见下表。 表1.3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类限值; 65; 55. 2、污染物排放标准： （1）废气排放标准 项目产生的颗粒物、二甲苯、VOCs排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值；项目大气污染物排放执行标准详见下表： 表1.4 大气污染物综合排放标准 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界大气污染物监控点浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃①; 70; 3.0②; 4.0. 二甲苯; 20; 0.8; 0.2. 颗粒物; 20; 0.8; 0.5. 注：①根据标准3.4章节关于挥发性有机物定义中b），以非甲烷总烃（NMHC）作为排气筒、厂界大气污染物监控、厂区内大气污染物监控点以及污染物控制设施去除效率的挥发性有机物的综合性控制指标。 ②NMHC污染物控制设施总去除率≥90%时，等同于满足最高允许排放速率限值要求。. 表1.5 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. （2）废水排放标准 项目运营期产生废水为生活污水，项目生活污水近期依托舒城友源电子科技有限公司院内化粪池处理后定期清掏，用于项目周边农业施肥，综合利用不外排，远期待棠树乡三拐村污水处理厂建成后，生活污水经隔油池、化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和棠树乡三拐村污水处理厂接管要求后接入棠树乡三拐村污水处理厂达标排放。 表1.6 生活污水接管标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; pH; COD; BOD5; NH3-H; TP; TN; SS; 石油类. （GB8978-1996）表4中的三级标准; 6~9; 500; 300; ---; ---; ---; 400; 20. GB/T31962-2015中B级标准; ---; ---; ---; 45; 8; 70; ---; ---. 表1.7 棠树乡三拐村污水处理厂尾水排放标准 单位mg/L（pH除外） 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷. 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》 （DB34/2710-2016）排污限值; 6~9; 40; /; /; 2.0（3.0）; 10（12）; 0.3. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级A标准; /; /; 10; 10; /; /; /. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标. （3）噪声排放标准 项目营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准其标准限值见下表。 表1.8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准; 昼间; 夜间. （GB12348-2008）中3类区标准; 65; 55. （4）固体废物污染控制标准 一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB_18599-2020）标准，危险废物贮存执行《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中标准。 |

表二

工程建设内容： 1、项目背景及由来 （1）背景 安徽泉生楼梯有限公司位于安徽省六安市舒城县棠树乡凌西路舒城友源电子科技有限公司院内1幢，主要生产各类实木楼梯、实木护栏、配套家具等。2021年9月安徽泉生楼梯有限公司计划新增实木楼梯家具加工生产线，当月委托安徽锦环环境科技有限公司对该项目进行了环境影响评价工作，并于2021年10月8日取得六安市舒城县生态环境分局对该项目的环评报告表的批复文件（舒环评[2021]51号）。项目2021年11月开工建设，2022年1月项目建成并进行调试。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），安徽泉生楼梯有限公司排污许可证属于登记管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息，编号为：91341523MA8LJ7LY5Y001X。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2022年10月，安徽泉生楼梯有限公司组织开展“安徽泉生楼梯有限公司实木楼梯家具加工项目”自主验收工作，于2022年3月1日制定项目污染物监测方案，委托安徽川达检测科技有限公司于2022年3月8日-9日进行现场采样监测，在此基础上于2022年3月25号完成验收监测报告。 （3）验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市舒城县生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（舒环评[2021]51号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息，编号为：91341523MA8LJ7LY5Y001X; /. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容 （1）环评申报内容概况 安徽泉生楼梯有限公司实木楼梯家具加工项目位于舒城县棠树乡凌西路，项目总投资500万元，租赁舒城友源电子科技有限公司院内1幢厂房，建筑面积1500平方米。主要生产工艺为：将板材通过下料、刨料、打孔、立铣、仿型、拼装、打磨、贴皮、砂光、喷底漆、自然晾干、喷漆件打磨、喷面漆、烘干、组装、检验入库等工序加工，可实现年加工实木楼梯200套、实木护栏150套、配套家具80套的生产能力。 项目设置劳动定员10名，单班制生产，每班工作8小时，年工作300天。 （2）项目实际建设内容概况 项目地点不变，厂房已按照环评申报内容建设，主要生产工艺为：将板材通过下料、刨料、打孔、立铣、仿型、拼装、打磨、贴皮、砂光、喷底漆、自然晾干、喷漆件打磨、喷面漆、烘干、组装、检验入库等工序加工，可实现年加工实木楼梯200套、实木护栏150套、配套家具80套的生产能力。 实际劳动定员10人，单班制生产，每班工作8小时，年工作300天。 项目环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 序号; 单项工程名称; 环评申报工程内容及工程规模; 实际建设内容. 主体工程; 木工生产单元; 位于项目租赁的生产厂房1F，建筑面积750m2，主要进行下料、刨料、拼料、仿形等机加工作业，内置压板机、推台锯、单片锯、砂光机、数控车床、双面刨等生产设备，年加工木料16000m2; 与环评内容一致. 表面喷涂单元; 位于项目租赁的生产厂房2F，建筑面积750m2，主要进行喷涂等作业，内含打磨房、底漆房、晾干房、面漆房、烤漆房等，年喷涂木料16000m2; 实际建设底漆房1间，位于2F，面漆房2间，分别位于3F、4F（备用），晾干均在喷漆房内进行. 辅助工程; 办公室; 位于租赁厂房1F东南侧，建筑面积约30m2; 与环评内容一致. 储运工程; 原料区; 位于租赁厂房1F东南侧及西南侧，建筑面积约150m2，用于原料的堆放; 与环评内容一致. 成品区; 位于租赁厂房2F西南侧，建筑面积约100m2，用于成品的堆放; 与环评内容一致. 辅料间; 位于租赁厂房2F东北侧，建筑面积约20m2，主要用于水性木工胶（一次最大储存量0.5t）及漆料（一次最大储存量0.8t）的存放; 与环评内容一致. 公用工程; 供电; 由市政电网接入; 与环评内容一致. 给水; 有市政供水管网引入; 与环评内容一致. 排水; 雨污分流，雨水经厂区雨水管道排至厂外道路市政雨水管网，生活污水近期预处理后定期清掏，不外排，远期纳入棠树乡三拐村污水处理厂处理达标排放; 与环评内容一致. 环保工程; 废水 治理; 雨污分流，雨水经厂区雨水管道排至厂外道路市政雨水管网，生活污水近期依托舒城友源电子科技有限公司院内隔油池、化粪池处理后定期清掏，用于项目周边农业施肥，综合利用不外排，远期待棠树乡三拐村污水处理厂投入运行并具备接管条件后，污水接管纳入污水处理厂处理达标排放; 与环评内容一致. 水帘废水每3天经泵抽送至一体化处理设备（处理工艺：絮凝沉淀，处理规模：12t/d）内，投加絮凝剂过滤出水帘废水中的漆渣后再泵回水帘柜内循环使用; 与环评内容一致. 废气 治理; 木工粉尘：木工工段产生的粉尘负压收集后经中央集气管道统一纳入沉降室+布袋除尘器处理后由1根15m高排气筒（DA001）有组织排放; 与环评内容一致. 胶水废气：本项目使用胶全部为水性胶。产生的有机废气通过负压收集系统后引入“二级活性炭吸附”处理系统处理后最终由1根15m（DA002）排气筒有组织排放; 根据胶水成分可知，VOCs含量低于10%，产生的废气以无组织形式 排放. 涂装废气：设置专用封闭喷漆房、晾干房、烤漆房，并配套负压集气系统，其中喷漆房设置水帘+干式过滤棉层对漆雾颗粒进行吸收干燥后引出，与晾干房、烤漆房收集的有机废气一并引入1套“二级活性炭吸附”处理系统处理后最终由1根15m（DA003）排气筒有组织排放; 与环评内容一致. 漆磨粉尘：设专用打磨间，产生的漆磨粉尘负压收集后经布袋除尘器处理后由1根15m（DA004）排气筒有组织排放; 实际漆磨粉尘经负压收集后通过水吸收，水循环使用，定期清捞. 噪声 治理; 选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施; 与环评内容一致. 固废 治理; 规范化一般工业固体废物暂存间和危废暂存间；位于1F厂房东南侧，建筑面积20m2， 边角料、废包装材料等一般工业固废经一般工业固废暂存间临时贮存后定期外售；; 与环评内容一致. 废胶桶、废漆桶、废过滤棉、废活性炭、除尘器收集的漆磨粉尘、漆渣、废漆渣等危险废物分类规范暂存于危险废物暂存间（位于2F厂房北侧，建筑面积20m2）内交由有资质单位处置；; 危险废物分类规范暂存于危险废物暂存间（位于厂房外东北侧，建筑面积20m2）内交由有资质单位处置. 生活垃圾配套垃圾桶定点投放，由环卫人员统一清运，做好垃圾的日产日清工作; 与环评内容一致. - （3）产品方案 表2.3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 环评申报数量（套/a）; 实际数量（套/a）. 1; 实木楼梯; 200; 200. 2; 实木护栏; 150; 150. 3; 配套家具; 80; 80. （4）生产设备 表2.4 主要设备情况一览表 序号; 设备名称; 环评申报数量; 实际建设数量. 1; 推台锯; 4台; 4台. 2; 单片锯; 1台; 1台. 3; 带锯; 1台; 1台. 4; 拼板机; 1台; 1台. 5; 平刨机; 1台; 1台. 6; 线条机; 1台; 1台. 7; 立铣机; 1台; 1台. 8; 打眼机; 2台; 2台. 9; 砂光机; 4台; 4台. 10; 双面刨; 1台; 1台. 11; 冷压机; 2台; 2台. 12; 数控车床; 2台; 2台. 13; 无尘打磨机; 4台; 4台. 14; 手动打磨机; 6台; 6台. 15; 喷枪; 2个; 2个. 16; 底漆喷房（尺寸：5m×5m×3m）; 1间; 1间. 17; 自然晾干房（尺寸：5m×5m×3m）; 1间; 0间. 18; 面漆喷房（尺寸：5m×5m×3m）; 2间; 2间. 19; 烤漆房（尺寸：8m×6m×3m）; 1间; 0间. 20; 打磨间（尺寸：10m×5m×3m）; 1间; 1间. 3、原辅材料消耗及水平衡： （1）原辅材料消耗情况 表2.4 项目主要原辅材料用量一览表 名称; 单位; 环评申报消耗量; 实际消耗量. 原辅料; 进口木材; t/a; 160; 160. 胶合板; t/a; 40; 40. 木皮; t/a; 0.5; 0.5. 木工胶; t/a; 2; 2. 水性漆; t/a; 4.75; 4.75. 油性漆; t/a; 1.575; 1.575. 稀释剂; t/a; 0.7875; 0.7875. 固化剂; t/a; 0.7875; 0.7875. 五金配件; t/a; 0.5; 0.5. 能源; 自来水; t/a; 214.5; 214.5. 电能; kWh/a; 10万; 10万. （2）水平衡一览表 本项目水源来自市政供水管网，主要为员工办公生活用水和生产用水，生产用水为水帘柜喷漆用水。 （1）水帘柜喷漆用水 本项目使用水帘+过滤棉吸附喷漆、打磨过程中产生的漆雾、粉尘，共设置3个水帘柜（其中喷漆房设置3个水帘柜，尺寸均为：2.0m×1.5m×0.5m；总容积为4.5m3），水帘柜内水量总计为4.5t，水帘用水循环使用，日循环使用量为9t/d，使用过程中每天添加新鲜水，添加量为0.1t/d、30t/a，水帘废水每3天经泵抽送至一体化处理设备（处理工艺：絮凝沉淀，处理规模：12t/d）内，上清液回用于水帘柜循环使用。漆渣、沉渣定期收集作为危险废物处置。 （2）生活用水 项目劳动定员10人，项目区不设食堂，无住宿。全厂生活用水量共计0.6m3/d（180m3/a）；生活污水排放量为0.48m3/d（144m3/a）。本项目排水实施雨污分流制，雨水经收集后排入市政雨水管网。雨水经厂区雨水管道排至厂外道路市政雨水管网，生活污水近期依托舒城友源电子科技有限公司院内化粪池处理后定期清掏，用于项目周边农业施肥，综合利用不外排，远期待棠树乡三拐村污水处理厂投入运行并具备接管条件后，污水接管纳入污水处理厂处理达标排放。 新鲜水 0.1 项目水平衡分析： 0.715 0.015 0.115 水帘柜用水 一体化处理设备 循环使用，循环量9t/d 近期定期清掏，不外排。远期接管纳入棠树乡三拐村污水处理厂处理排放 0.12 化粪池 0.6 生活用水 0.6 0.48 图1.6 项目水平衡图（单位：t/a） 主要工艺流程及产污环节： 1、项目营运期工艺流程 图1.1 项目生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）下料 在推台锯、单片锯上进行下料，先纵向裁边，后横向裁边，使之成为一定规格的板材，此工段产生的污染源主要为木工粉尘（G2）、噪声（N）以及木屑边角料（S1）； - 成型 使用平刨机、双面刨、打孔机、立铣机、数控车床等设备对木料进行刨料、打孔、立铣、仿型等造型，按图纸要求对板材进行加工。此工段产生的污染源主要为木工粉尘（G2）、噪声（N）以及木屑边角料（S1）； （3）拼装 将各部件初步拼装成型。拼装过程中使用冷压机进行拼装，此过程产生少量的有机废气（G3）、木工胶废包装桶（S4）及设备噪声（N）。 （4）打磨 将初步拼装成型后的工件用打磨设备进行打磨。此过程会产生少量的木工粉尘（G2）、噪声（N）。 （5）贴皮 经打磨后工件需使用木工胶贴木皮，并使用冷压机进行拼装，此过程产生少量的有机废气（G3）、废木皮（S3）、木工胶废包装桶（S4）及设备噪声N。 （6）砂光 经贴皮后的规格板材，在砂光机上进行双面砂光，以保证产品的厚度精度和表面光洁度，此工段产生的污染源主要为木工粉尘（G2）、噪声（N）以及木屑边角料（S1）； （7）涂装加工 项目喷漆前先进行人工调漆，调漆、喷漆工段在喷底漆房内进行，项目在喷底漆房内使用喷枪喷底漆，使用的是水性漆。底漆喷涂完成后放置于封闭晾干房内自然晾干，晾干后将喷漆件放入喷漆件打磨间内进行打磨，打磨间内设4个打磨平台，打磨完成后在喷面漆房内使用喷枪喷面漆，使用的是油性漆。面漆喷涂完成后在封闭房内进行晾干。此工段产生的污染源主要为有机废气（G1，以VOCS表征）、噪声（N）、漆磨粉尘（G4）、漆雾颗粒（G3）以及漆渣（S2）； 本项目设置专用封闭打磨间、喷漆房、晾干房、烤漆房，并分别配套负压集气系统，其中喷漆房设置水帘+干式过滤棉层对漆雾颗粒进行干燥吸收后引入1套二级活性炭吸附处理系统处理后最终由1根15m排气筒有组织排放。喷漆件打磨间产生的漆磨粉尘负压收集后经水处理。 （9）检验入库 经检验合格后包装入库，不合格产品（S3）送至一般工业固废暂存间存放，定期外售。 2、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.5 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、 性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目属于新建项目，项目开发、使用功能未发生变化; 不属于. 二、 规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力未 增加; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、 地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 未重新选址，地点未发生 变化; 不属于. 四、 生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 项目产品品种或生产工艺、主要原辅材料均未发生变化; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 五、 环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 项目废气污染防治措施变化，但未导致第6条中所列情形之一，且经计算大气污染物无组织排放量未增加10%及以上; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未新增废水直接排放口; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 项目未新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 因此，根据上述对比分析，本项目性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施不涉及重大变更，能够满足验收条件。

表三

主要污染源、污染物处理和排放： 1、废水污染物及源强分析 项目废水主要为生活污水、水帘废液，废水污染物情况如下表。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生产生活; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、TP、动植物油; 间歇; 144m3/a; 化粪池; 厌氧消化; 3t/d; 3t/d; 0; 接入市政污水管网纳入棠树乡三拐污水处理厂. 生产废水; 打磨、喷漆工段; pH、SS、COD、BOD5、NH3-N; 水帘废液经一体化污水处理设备处理后回用于水帘柜，一体化污水处理设备的处理工艺为：絮凝沉淀；处理规模为12t/d，使用药剂为PAC、PAM。水帘废液定期更换，更换的废液作为危险废物放置于危险废物暂存间后交由有资质单位处置. - 2、废气污染物及源强分析 - 本项目废气主要来自木工粉尘、胶水废气、涂装废气、漆磨粉尘。废气污染物情况如下表。 表3.2 废气污染物情况一览表 内容要素; 排放口(编号、名称)/ 污染源; 污染物项目; 环境保护措施; 执行标准. 大气环境; 木工粉尘; 颗粒物; 负压系统收集后经中央集气管道纳入布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放; 颗粒物、VOCs有组织及厂界排放执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015），厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别排放限值. 胶水废气; VOCs; 根据胶水成分可知，VOCs成分占比低于10%，产生的废气以无组织的形式排放. 涂装废气; 颗粒物、VOCs; 设置专用封闭喷漆房、晾干房，并配套负压集气系统，其中底漆房、面漆房各设置水帘柜+干式过滤棉层对漆雾颗粒进行吸收干燥后引出，与晾干房收集的有机废气一并引入2套“二级活性炭吸附”处理系统处理后最终由2根15m排气筒有组织排放. 漆磨粉尘; 颗粒物; 设专用打磨间，产生的漆磨粉尘经水帘柜+干式过滤棉层处理后排放. 厂界; 颗粒物、VOCs; 加强项目区域的封闭措施. 3、噪声污染分析 本项目产生的噪声主要来自于生产设备、风机，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。噪声污染物情况如下表。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 噪声源位置; 治理措施; 运行方式. - 1; 推台锯; 台; 4; 项目区; 低噪声设备、建筑隔声、基础减震等; 连续. - 2; 砂光机; 台; 4. - 3; 数控车床; 台; 2. - 4; 手动打磨机; 台; 6. - 5; 风机; 台; 4. - 6; 风机; 台; 3. - 固体废物污染物及源强分析 - 项目产生的固废主要包括一般工业固体废物、危险废物以及职工生活垃圾。固废产生及排放去向如下表。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 废物名称; 来源; 性质; 产生量; 处理处置量; 处理/处置方式; 暂存场所; 标志标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 木质边角料; 木工工段; 一般工业固废; 20t/a; 20t/a; 收集后外售; 一般工业固废暂存区; /; /; /; /. 废包装材料; 包装工段; 0.5t/a; 0.5t/a. 木屑及粉尘; 木工工段; 11.674t/a; 11.674t/a. 废胶桶; 用胶工段; 危险废物; 0.1t/a; 0.1t/a; 委托处置; 危废暂存间（10m2）; 有; 有; 已签; 已入库. 废漆桶; 用胶工段; 危险废物; 0.15t/a; 0.15t/a; 有; 有; 已签; 已入库. 废活性炭; 用漆工段; 危险废物; 7.27t/a; 7.27t/a; 有; 有; 已签; 已入库. 废过滤棉; 用漆工段; 危险废物; 0.2t/a; 0.2t/a; 有; 有; 已签; 已入库. 除尘器收集的 漆磨粉尘; 水帘除尘; 危险废物; 0.275t/a; 0.275t/a; 有; 有; 已签; 已入库. 漆渣; 打磨工段; 危险废物; 1t/a; 1t/a; 有; 有; 已签; 已入库. 废胶渣; 活性炭吸附; 危险废物; 0.01t/a; 0.01t/a; 有; 有; 已签; 已入库. 生活垃圾; 员工办公; 生活垃圾; 1.5t/a; 1.5t/a; 收集后由环卫部门统一清运; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.5 项目现阶段实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 类 别; 治理对象; 环评申报治理方案; 环评申报投资; 实际治理方案; 实际投资. 废气防治措施; 木工粉尘; 布袋除尘器+15m高排气筒; 2; 布袋除尘器+15m高排气筒; 2. 胶水废气; 二级活性炭+15m高排气筒; 4; /; 0. 涂装废气; 水帘柜+干式过滤棉层对漆雾颗粒进行吸收干燥后引入1套“二级活性炭吸附”处理系统处理后最终由1根15m排气筒有组织排放; 6; 水帘柜+干式过滤棉层对漆雾颗粒进行吸收干燥后引入1套“二级活性炭吸附”处理系统处理后最终由1根15m排气筒有组织排放; 12. 漆磨粉尘; 布袋除尘器; 1; 负压收集+水吸收; 33. 废水防治措施; 生活污水; 化粪池; 4; 化粪池; 5. 生产废水; 一体化处理设备（处理工艺：絮凝沉淀，处理规模：12t/d）; 一体化处理设备（处理工艺：絮凝沉淀，处理规模：12t/d）. 噪声防 治措施; 产噪设备; 距离衰减，厂房隔声等; /; 距离衰减，厂房隔声等; /. 固废防治措施; 一般工业固体废物; 依托现有一般固废堆场，收集后外售综合利用；; 3; 依托现有一般固废堆场，收集后外售综合利用；; 3. 危险废物; 新建危废暂存库暂存，后委托有资质的危险废物处置单位处置。; 新建危废暂存库暂存，后委托有资质的危险废物处置单位处置。. 生活垃圾; 垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理。; 垃圾收集桶，收集后委托环卫部门清运处理。. 总计; 20; 25.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 封闭木工工段、调漆室、喷漆室、打磨间、烘干房、晾干房、拼装及贴皮车间，木工粉尘经负压收集+沉降室+脉冲布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；建设调漆、喷漆、烘干、晾干整体式封闭生产车间，喷漆废气经水帘+干式过滤棉处理，与调漆、烘干、晾干废气一起再经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放；漆磨粉尘经负压收集+布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；胶水废气经负压收集+二级活性炭吸附装置处 理后，通过15米高排气筒排放。确保VOCs、颗粒物排放满足 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) 中的标准要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无 组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的标准要求; 封闭木工工段、调漆室、喷漆室、打磨间、晾干房、拼装及贴皮车间，木工粉尘经负压收集+沉降室+脉冲布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；建设调漆、喷漆、烘干、晾干整体式封闭生产车间，喷漆废气经水帘+干式过滤棉处理，与调漆、烘干、晾干废气一起再经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放；漆磨粉尘经负压收集+水吸收处理后，通过15米高排气筒排放；胶水废气经负压收集+二级活性炭吸附装置处 理后，通过15米高排气筒排放。确保VOCs、颗粒物排放满足 上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) 中的标准要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的标准要求. 地表水环境影响分析结论; 严格按照“雨污分流，一口对外”的标准要求，规范雨、污管网建设。近期，生活废水经化粪池充分预处理后，合理综合利用，不外排。远期，待棠树乡三拐污水处理厂建设完成且污水管网延伸至本项目附近，生活废水经充分预处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和棠树乡三拐污水处理厂接管标准后，排入棠树乡三拐污水处理厂深度处理，达标排放。水帘废水经一体化处理设备处理，上清液回用于水帘柜循环使用，不外排; 与环评结论一致. 噪声治理; 切实做好推台锯、砂光机等噪声源强的减振、降噪及其生产车间封闭，强化企业内部环境管理，规范操作行为; 项目已配套降噪减震措施，根据监测结果表明，项目区能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求. 固废治理; 规范废胶桶、废漆桶、废胶渣、废漆渣、水帘废液、漆磨粉尘、废活性炭、废过滤棉等危险废物的收集、暂存、处置和管理；切实做好木质边角料、废包装材料、木屑及粉尘等工业固废的综合利用或规范处置；生活垃圾统一纳入城乡环卫一体化管理，日产日清; 现状固体废物已按照环评要求贮存、处理、处置. 环评总结论; 综上所述，本项目符合国家产业政策要求，项目选址及平面布置合理，建设项目所在地环境现状较好。废水、废气、噪声和固废污染物采取本评价提出的污染防治措施后可达标排放。从环境影响评价的角度来讲，该项目在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后，项目建设是可行; /. 2、环境影响报告表审批决定 安徽泉生楼梯有限公司： 你公司报来《实木楼梯家具加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，经审查，现批复如下： 一、项目概况及批复意见 安徽泉生楼梯有限公司实木楼梯家具加工项目位于舒城县棠树乡凌西路，项目总投资500万元，租赁舒城友源电子科技有限公司院内1幢厂房，建筑面积1500平方米。主要生产工艺为：将板材通过下料、刨料、打孔、立铣、仿型、拼装、打磨、贴皮、砂光、喷底漆、自然晾干、喷漆件打磨、喷面漆、烘干、组装、检验入库等工序加工，可实现年加工实木楼梯200套、实木护栏150套、配套家具80套的生产能力。 项目建设符合国家产业政策、区域环境政策、棠树乡总体规划和棠树工业集中区总体规划及规划环评要求。在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，从环境管理角度，原则同意项目按照安徽锦环环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。 二、污染防治措施要求 为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行须做到以下要求： 1、切实做好项目废气的有效收集和规范处置。封闭木工工段、调漆室、喷漆室、打磨间、烘干房、晾干房、拼装及贴皮车间，木工粉尘经负压收集+沉降室+脉冲布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；建设调漆、喷漆、烘干、晾干整体式封闭生产车间，喷漆废气经水帘+干式过滤棉处理，与调漆、烘干、晾干废气一起再经二级活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气筒排放；漆磨粉尘经负压收集+布袋除尘器处理后，通过15米高排气筒排放；胶水废气经负压收集+二级活性炭吸附装置处 理后，通过15米高排气筒排放。确保VOCs、颗粒物排放满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015) 中的标准要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中的标准要求。与棠树乡人民政府和县规划部门协调，大气环境防护距离范围内不得建设学校、居民、医院等环境敏感目标和食品生产企业。 2、严格按照“雨污分流，一口对外”的标准要求，规范雨、污管网建设。近期，生活废水经化粪池充分预处理后，合理综合利用，不外排。远期，待棠树乡三拐污水处理厂建设完成且污水管网延伸至本项目附近，生活废水经充分预处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和棠树乡三拐污水处理厂接管标准后，排入棠树乡三拐污水处理厂深度处理，达标排放。水帘废水经一体化处理设备处理，上清液回用于水帘柜循环使用，不外排。 3、规范废胶桶、废漆桶、废活性炭、废过滤棉、除尘器收集的漆磨粉尘、漆渣、废胶渣等危险废物的收集、暂存、处置和管理；切实做好木质边角料、废包装材料、木屑及粉尘等工业固废的综合利用或规范处置；生活垃圾统一纳入城乡环卫一体化管理，日产日清。 4、切实做好推台锯、数控机床、风机等噪声源强的减振、降噪及其生产车间封闭，强化企业内部环境管理，规范操作行为，确保厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，敏感点执行2类标准。 5、项目单位须严格按照六安市生态环境局批复的烟（粉）尘：0.787吨/年、VOCs：0.202吨/年总量指标要求组织生产、治污，不得以任何理由超总量排污。 三、环境管理要求 1、项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》和《排污许可证申请与核发技术规范》要求，办理排污许可证（含简化、登记），不得无证排污。项目竣工试运行和污染治理设施同步投入运转正常后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。 2、按照安徽省生态环境厅《关于进一步做好排污单位自行监测和监督性监测工作及信息公开的通知》（皖环函〔2019〕805号）文件和《排污单位自行监测技术指南》监测技术规范要求，开展自行监测工作。 3、在项目建设运营过程中，建设单位须自觉接受我局的日常监督管理，进一步规范企业内部环境管理。 四、事中事后监管 舒城县棠树乡人民政府负责对该项目实施属地管理，县生态环境保护综合行政执法大队、县生态环境监测站分别负责日常环境监察和监督性监测等工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 类别; 检测指标; 检测方法; 方法检出限. 废气; 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996; —. 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T15432-1995; 0.001mg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气甲烷和非甲烷总煙的测定气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样气相色谱法HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 二甲苯; 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解析气相色谱法HJ 584-2010; 1.5xl0-3mg/m3. 噪声; 工业企业厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008; —.

表六

验收监测内容： 1、有组织废气监测 （1）喷涂废气 监测项目：颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃。 监测点位：涂装废气排气筒进出口。 执行标准：执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准要求。 监测频次：连续监测2天，每天各监测3次。 （2）木工废气 监测项目：颗粒物。 监测点位：木工粉尘排气筒进出口。 执行标准：执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准要求。 监测频次：连续监测2天，每天各监测3次。 2、无组织废气监测 监测项目：非甲烷总烃。 监测点位：厂界上风向1个点（G1）、下风向3个点（G2、G3、G4），厂区内1个点（G5）。 执行标准：厂界执行上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准要求，厂区内执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的标准要求。 监测频次：连续监测2天，每天各监测3次。 3、噪声 监测项目：等效连续A声级； 监测点位：项目四至厂界外1m，共4个点位。 排放标准：满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 监测频次：连续监测2天，每天昼间各监测1次。 图6.1：项目监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年3月8日、9日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 3月8日-3月9日. 环评申报时销售能力 （按年生产300日计）; 实木楼梯200套、实木护栏150套、配套家具80套. 实际销售能力 （按年生产300天计）; 实木楼梯200套、实木护栏150套、配套家具80套. 实际供应量; 实木楼梯1套、实木护栏1套、配套家具1套. 平均生产负荷; 95.5%.

验收监测结果： 1、无组织废气 表7.2 无组织监测结果一览表 监测位置 检测项目、日期及频次; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4. 二甲苯 (mg/m3); 2022.03.08; ①; ND; ND; ND; ND. ②; ND; ND; ND; ND. ③; ND; ND; ND; ND. 2022.03.09; ④; ND; ND; ND; ND. ⑤; ND; ND; ND; ND. ⑥; ND; ND; ND; ND. 颗粒物 (mg/m3); 2022.03.08; ①; 0.186; 0.259; 0.276; 0.290. ②; 0.164; 0.283; 0.258; 0.263. ③; 0.167; 0.281; 0.263; 0.264. 2022.03.09; ④; 0.174; 0.264; 0.268; 0.274. ⑤; 0.169; 0.261; 0.285; 0.268. ⑥; 0.166; 0.281; 0.256; 0.257. 根据安徽川达检测科技有限公司出具的监测报告可知，实际营运过程中，无组织排放的颗粒物、二甲苯浓度能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准要求。 表7.3 无组织监测结果一览表 监测位置 检测项目、日期及频次; 上风向G1; 下风向G2; 下风向G3; 下风向G4; 下风向门窗外G5. 非甲烷总烷 (mg/m3); 2022.03.08; ①; 0.31; 0.47; 0.47; 0.39; 0.36. ②; 0.30; 0.46; 0.36; 0.42; 0.39. ③; 0.29; 0.32; 0.49; 0.46; 0.43. 2022.03.09; ④; 0.24; 0.54; 0.36; 0.43; 0.39. ⑤; 0.21; 0.37; 0.40; 0.44; 0.51. ⑥; 0.29; 0.31; 0.40; 0.36; 0.44. 根据安徽川达检测科技有限公司出具的监测报告可知，厂区内满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的标准要求。 2、有组织废气 表7.4 有组织监测结果一览表 检测点位; 木工粉尘排气筒进口. 监测日期; 2022.03.08; 2022.03.09. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.3848. 烟气温度; °C; 15.6; 15.7; 15.5; 15.4; 15.5; 15.2. 烟气流速; m/s; 10.4; 10.4; 10.4; 10.5; 10.5; 10.5. 标干流量; m3/h; 13436; 13430; 13438; 13588; 13580; 13594. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 56.3; 59.0; 55.3; 51.2; 63.6; 69.1. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.756; 0.792; 0.743; 0.696; 0.864; 0.939. 检测点位; 木工粉尘排气筒出口. 监测日期; 2022.03.08; 2022.03.09. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.2827. 高度; m; 15. 烟气温度; °C; 16.3; 16.4; 16.7; 16.1; 16.3; 16.2. 烟气流速; m/s; 10.2; 10.4; 10.4; 10.3; 10.6; 10.3. 标干流量; m3/h; 9662; 9852; 9841; 9776; 10057; 9772. 颗粒物实测浓度; mg/m3; <20; <20; <20; <20; <20; <20. 颗粒物排放速率; kg/h; /; /; /; /; /; /. 根据安徽川达检测科技有限公司出具的监测报告可知，实际营运过程中，有组织排放的颗粒物能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准要求。 表7.5 有组织监测结果一览表 检测点位; 底漆涂装废气1号、2号合并进口. 监测日期; 2022.03.08; 2022.03.09. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.5027. 烟气温度; °C; 20.9; 20.7; 20.4; 20.2; 20.4; 20.3. 烟气流速; m/s; 5.8; 5.8; 5.8; 6.2; 6.3; 6.2. 标干流量; m3/h; 9667; 9675; 9684; 10341; 10520; 10338. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 26.4; 29.1; 33.8; 30.5; 29.1; 28.2. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.255; 0.282; 0.327; 0.315; 0.306; 0.292. 二甲苯实测浓度; mg/m3; ND; 2.0x10-3; 2.4x10-3; ND; 2.0x10-3; 4.5x10-3. 二甲苯排放速率; kg/h; /; 1.94x10。; 2.32x10-5; /; 2.10x10-5; 4.65x10-5. 非甲烷总焼实测浓度; mg/m3; 1.55; 1.69; 1.73; 1.75; 1.79; 1.87. 非甲烷总炷排放速率; kg/h; 0.015; 0.016; 0.017; 0.018; 0.019; 0.019. 检测点位; 面漆涂装废气进口. 监测日期; 2022.03.08; 2022.03.09. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.2827. 烟气温度; °C; 17.6; 18.0; 18.4; 18.0; 18.3; 18.1. 烟气流速; m/s; 10.9; 10.9; 11.0; 11.2; 11.2; 11.3. 标干流量; m3/h; 10280; 10263; 10351; 10536; 10525; 10638. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 22.8; 23.5; 27.0; 29.7; 26.8; 24.0. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.234; 0.241; 0.279; 0.313; 0.282; 0.255. 二甲苯实测浓度; mg/m3; ND; ND; 2.4x10-3; 2.6x10-3; 4.2x10。; 5.1x10-3. 二甲苯排放速率; kg/h; /; /; 2.48x10-5; 2.74x10-5; 4.42 X10'5; 5.43x10-5. 非甲烷总炷实测浓度; mg/m3; 14.0; 13.6; 14.0; 13.7; 13.3; 12.7. 非甲烷总炷排放速率; kg/h; 0.144; 0.140; 0.145; 0.144; 0.140; 0.135. 根据安徽川达检测科技有限公司出具的监测报告可知，实际营运过程中，有组织排放的颗粒物、VOCs能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准要求。 表7.6 有组织监测结果一览表 检测点位; 涂装废气合并出口. 监测日期; 2022.03.08; 2022.03.09. 检测指标; 单位; ①; ②; ③; ④; ⑤; ⑥. 截面积; m2; 0.5027. 咼度; m; 15. 烟气温度; °C; 19.7; 19.5; 19.6; 19.9; 19.7; 19.9. 烟气流速; m/s; 13.8; 13.7; 14.0; 13.8; 14.2; 14.2. 标干流量; m3/h; 22911; 22748; 23244; 22889; 23553; 23552. 低浓度颗粒物实测浓度; mg/m3; 7.0; 7.7; 7.4; 7.1; 6.7; 6.9. 低浓度颗粒物排放速率; kg/h; 0.160; 0.175; 0.172; 0.163; 0.158; 0.163. 二甲苯实测浓度; mg/m3; 2.5x10-3; 2.4x10-3; ND; 4.5x"; 4.6x10-3; ND. 二甲苯排放速率; kg/h; 5.73x10-5; 5.46x10-5; /; 1.03x10-4; 1.08x10-4; /. 非甲烷总炷实测浓度; mg/m3; 5.04; 5.01; 5.24; 5.21; 5.27; 5.29. 非甲烷总炷排放速率; kg/h; 0.115; 0.114; 0.122; 0.119; 0.124; 0.125. 根据安徽川达检测科技有限公司出具的监测报告可知，实际营运过程中，有组织排放的颗粒物、VOCs能够满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准要求。 3、噪声监测结果与分析 表7.7 噪声监测结果统计表 监测日期; 测点编号; 测点位置; 测试时间; 昼间; 测试时间; 夜间. 2022.03.08; N1; 东厂界外Im; 12:01-12:02; 62; 22:20-22:21; 53. N2; 南厂界外Im; 12:06-12:07; 63; 22:27-22:28; 53. N3; 西厂界外lm; 12:12-12:13; 60; 22:34-22:35; 53. N4; 北厂界外Im; 12:19-12:20; 61; 22:41-22:42; 53. 2022.03.09; N1; 东厂界外lm; 09:42-09:43; 61; 22:33-22:34; 54. N2; 南厂界外lm; 09:47-09:48; 62; 22:41-22:42; 53. N3; 西厂界外lm; 09:53-09:54; 62; 22:47-22:48; 52. N4; 北厂界外lm; 09:58-09:59; 62; 22:54-22:55; 52. 根据上表可知，根据监测结果表明，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

表八

# 一、验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 ## 安徽泉生楼梯有限公司实木楼梯家具加工项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，已按照《排污许可管理办法（试行）》和《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版）完成排污许可证，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽川达检测科技有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 本项目VOCs、颗粒物排放满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）中的标准要求，厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的标准要求 （2）噪声监测结果 本项目产生的噪声主要来自于各类设备噪声，已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。项目区能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 - （3）固废监测结果 ## 项目产生的一般工业固废主要为边角料、废包装材料等，收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售。项目生产过程中危险废物主要包括废漆桶、废漆渣、废过滤棉、废活性炭、水帘废液、漆磨粉尘。收集于危险废物暂存场所后定期定期送往有资质单位处理或处置。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一清运。 ## 二、结论 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目阶段性竣工环境验收合格的意见。