锂电池核心产业链协同制造与在线服务融合发展项目（阶段性）

竣工环境保护验收报告

安徽绿沃循环能源科技有限公司

2022年10月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填  表  人：

建设单位：安徽绿沃循环能源科技有限公司（盖章）

电话：13395645796

传真：/

邮编：/

地址：安徽省六安市舒城县经济开发区杭埠园区

表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 锂电池核心产业链协同制造与在线服务融合发展项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 | ●新建 改、扩建 技术改造 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市舒城县经济开发区杭埠园区六舒三路与百合路交叉口，中心地理坐标117.188603°E，31.513083°N |  |  |  |
| 主要产品名称 | 为锂电池生产企业、退役电池回收利用企业、锂电池相关运营企业等单位提供锂电池研发设计、试制验证、检测评估、场地租赁、信息共享等服务 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 无 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 无 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年2月 | 开工建设时间 | 2021年3月 |  |
| 调试时间 | 2022年10月 | 验收现场监测时间 | 2022年10月8日-9日 |  |
| 环评报告表 审批部门 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 26000 | 环保投资总概算 | 135 | 0.52% |
| 实际总概算 | 1000 | 环保投资 | 140 | 14% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《锂电池核心产业链协同制造与在线服务融合发展项目环境影响报告表》，2020.11； （2）锂电池核心产业链协同制造与在线服务融合发展项目的批复文件（舒环评[2021]14号），2021.2.9； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废气、噪声。 4、验收条件满足性分析 表1.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安市舒城县生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（舒环评[2021]14号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），已在排污许可证信息管理平台进行填报; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准： （1）大气环境 区域空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值详见下表： 表1.1 大气环境质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 日平均; 150; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准. 一小时平均; 500. NO2; 日平均; 80. 一小时平均; 200. TSP; 年平均; 200. 日平均; 300. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. CO; 日平均; 4000. 一小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. TVOC; 1小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D中浓度限值要求. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境：丰乐河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，项目纳污水体民主河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 序号; 污染因子; Ⅲ类标准限值; Ⅳ类标准限值. 1; pH（无量纲）; 6～9; 6~9. 2; COD; ≤20; ≤30. 3; BOD5; ≤4; ≤6. 4; NH3-N; ≤1.0; ≤1.5. 5; 石油类; ≤0.05; ≤0.5. 6; TN; ≤1.0; ≤1.5. 7; TP; ≤0.2; ≤0.3. （3）声环境质量 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 功能类别; 标准值; 依据. 2类区; 60 dB（A）; 50 dB（A）; GB3096-2008声环境质量标准. 2、污染物排放标准 （1）废水 生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准，总磷、氨氦等达到《污水排入城镇下水道水质标准》( GB/T31962-2015)，并达到杭埠镇污水处理厂接管要求后，进入杭埠镇污水处理厂深度处理，达标排放。搅拌桶清洗用水、电池清洗废水规范收集，交有资质单位处理。循环冷却水定期补充，不外排。 表1.4 生活污水接管水质标准 单位：mg/L，pH无量纲 执行标准; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. GB8978-1996中三级标准; ≤500; ≤300; ≤400; —; —; —. GB/T31962-2015中B级标准; —; —; —; ≤45; ≤8.0; ≤70. （2）废气 废气排放执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值中有关规定，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准要求。 表1.5 工艺废气污染物排放标准限值 序号; 污染物; 排放限值mg/m3; 无组织排放限值 mg/m3; 排放标准. 1; 非甲烷总烃; 50; 2.0; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5、表6标准. 2; 颗粒物; 30; 0.3. 表1.6 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. （3）噪声 噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.7工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 60; 50. （4）固废控制标准 一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及2013年修改单中要求。危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中要求。 3、主要污染物总量控制指标 根据《锂电池核心产业链协同制造与在线服务融合发展项目环境影响报告表》及其批复文件，本项目主要污染物总量控制指标为： VOCs：0.0055t/at/a。 |

表二 主要工程内容和生产工艺流程

- 项目背景及由来 （1）背景 安徽绿沃循环能源科技有限公司2021年2月于安徽省六安市舒城县经济开发区杭埠园区投资26000万元新建“锂电池核心产业链协同制造与在线服务融合发展项目”，并委托安徽锦环环境科技有限公司对该项目进行了环境影响评价工作，并于2021年2月9日取得六安市舒城县生态环境分局对该项目的环评报告表的批复文件（舒环评[2021]14号）。2021年3月开工建设，项目分期建设，一期工程建设数据服务中心、创新研究院、展示中心、试制验证厂房、3#标准化厂房、2#综合楼、辅助用房；二期建设1#综合楼、1#厂房、2#厂房；三期工程建设1栋办公中心和1栋多功能用房。项目建成后主要为产业链上下游企业提供研发设计，同时提供检验检测、厂房租赁等生产服务及信息共享等在线服务。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。第十八条“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。”验收报告编制单位通过相关法规，确定本次验收为阶段性竣工环境保护验收。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：项目由建设单位自行开展验收。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，2022年已完成排污许证填报。2022年10月，安徽绿沃循环能源科技有限公司组织开展“锂电池核心产业链协同制造与在线服务融合发展项目（阶段性）”自主验收工作，于2022年10月1日制定项目污染物监测方案，委托安徽波谱检测技术有限公司于2022年10月8日-9日进行现场采样监测，在此基础上于2022年10月24日完成验收监测报告。 2、工程建设内容： （1）环评申报内容概况 项目分期建设，一期工程建设数据服务中心、创新研究院、展示中心、试制验证厂房、3#标准化厂房、2#综合楼、辅助用房；二期建设1#综合楼、1#厂房、2#厂房；三期工程建设1栋办公中心和1栋多功能用房。项目建成后主要为产业链上下游企业提供研发设计，同时提供检验检测、厂房租赁等生产服务及信息共享等在线服务。 劳动定员100人，年工作300天，白班制，年工作时间2400h，无食宿。 （2）实际建设内容概况 项目一期工程建设数据服务中心、创新研究院、展示中心、试制验证厂房、3#标准化厂房、2#综合楼、辅助用房以建设完成。劳动定员100人，年工作300天，白班制，年工作时间2400h，无食宿。 环评申报内容与验收期间实际建设内容对照情况如下： 表2.1 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程类别; 工程名称; 环评申报工程内容及规模; 实际申报工程内容及规模. 主体工程; 数据服务中心; 新建1栋数据服务中心楼，位于厂区南侧，高6F，建筑面积9053.2m2。该工程利用互联网搭建数据信息中心，为锂电池生产企业提供锂电池智能化数据采集，开展生产服务过程中运营管理和信息追溯，为研发设计人员提供锂电池结构设计、回收利用、 大数据管理等技术培训；数据服务工程主要采用互联网搭建服务平台，不涉及实体物料的加工活动; 已建新建1栋数据服务中心楼，位于厂区南侧，高6F，建筑面积9053.2m2。设备未安装，不在本次验收范围. 创新研究院; 新建1栋创新研究楼，位于厂区东南侧，高4F，建筑面积6384m2，内部配套功能膜复合机、高频发射光谱仪、分光光度计、等离子体光谱仪、电池自动清洗机其他研发检测装置。主要开展锂电池基础材料、锂电池电池产品、电池管理系统等重大关键技术研究，并对电池开展安全性能检测试验; 新建1栋创新研究楼，位于厂区东南侧，高4F，建筑面积6384m2，设备未安装，不在本次验收范围. 试制验证厂房; 新建1栋试制验证厂房，高4F，建筑面积6770.8m2，该工程主要开展技术的试制验证，验证内容包括电池验证、pack组装验证、梯次利用验证。其中电池验证设备包括正/负搅拌机、正/负极双面涂布机、正/负极辊压机、正/负极分条机、正/负极制片机、全自动卷绕机、负极搅拌机、真空泵机组、制氮机系统、冷水机组等；pack组装验证设备包括预充柜、老化房、分容柜、自动测电压机、自动配档机、自动电话机、包膜机、组装线等装置等；梯次利用验证设备依托pack组装验证设备，并配套拆解滚筒线等装置; 已建新建1栋试制验证厂房，高4F，建筑面积6770.8m2，该工程主要开展技术的试制验证，验证内容包括电池验证、pack组装验证、梯次利用验证。其中电池验证设备包括正/负搅拌机、正/负极双面涂布机、正/负极辊压机、正/负极分条机、正/负极制片机、全自动卷绕机、负极搅拌机、真空泵机组、制氮机系统、冷水机组等；pack组装验证设备包括预充柜、老化房、分容柜、自动测电压机、自动配档机、自动电话机、包膜机、组装线等装置等；梯次利用验证设备依托pack组装验证设备，并配套拆解滚筒线等装置，属于本次验收范围. 展示中心; 新建1栋展示中心楼，位于厂区东南角，高5F，建筑面积4032.5m2，主要用于各类规格型号的锂电池设计产品展示; 已建新建1栋展示中心楼，位于厂区东南角，高5F，建筑面积4032.5m2，主要用于各类规格型号的锂电池设计产品展示，属于本次验收范围. 标准化厂房建设; 新建3栋标准化厂房，总建筑面积104528.8m2，建成后用于厂房租赁，其租赁企业另行环评手续; 已建1栋标准化厂房，属于本次验收范围. 辅助工程; 综合楼; 新建2栋综合楼，位于百合路东侧，其中1#综合楼高4F，建筑面积4845.4m2，2#综合楼高6F，建筑面积9053m2; 已新建2栋综合楼，位于百合路东侧，其中1#综合楼高4F，建筑面积4845.4m2，2#综合楼高6F，建筑面积9053m2，属于本次验收范围. 办公中心; 位于百合路西侧地块，新建1栋办公中心楼，高6F，建筑面积6253.2m2; 未建，不在本次验收范围. 多功能用房; 位于百合路西侧地块，新建1栋多功能用房，3F，建筑面积1200m2; 未建，不在本次验收范围. 公用工程; 给水工程; 依托舒城县杭埠镇经济开发区供水管网; 供水管网供给. 排水工程; 建设雨污分流管网，雨水收集后接入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后接入园区污水管网; 雨污分流，雨水收集后接入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后接入园区污水管网. 供电工程; 用电由开发区市政电网接入; 市政电网接入. 环保工程; 污水处理; 生活污水经化粪池预处理，接入市政污水管网排入杭埠镇污水处理厂；搅拌装置清洗废水、电池清洗废水经吨桶收集后交由有资质单位处置; 生活污水经化粪池预处理，接入市政污水管网排入杭埠镇污水处理厂；搅拌装置清洗废水、电池清洗废水经吨桶收集后交由有资质单位处置. 废气处理; 投料配料粉尘：工段密闭；设备自带滤芯过滤装置 涂布工艺废气：工段密闭，负压收集；生产线NMP工艺废气经回收管道引至一套冷凝回收装置+活性炭吸附装置，处理后通过15m高的排气筒排放（DA001）；注液封口工段废气：工段密闭，负压收集；产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后，经15m高的排气筒排放（DA002）；焊接烟尘：配套移动式焊接烟尘净化器; 投料配料粉尘：工段密闭；设备自带滤芯过滤装置 涂布工艺废气：工段密闭，负压收集；生产线NMP工艺废气经回收管道引至一套冷凝回收装置+活性炭吸附装置，处理后通过15m高的排气筒排放（DA001）；注液封口工段废气：工段密闭，负压收集；产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后，经15m高的排气筒排放（DA002）；焊接烟尘：配套移动式焊接烟尘净化器. 固废处理; 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间后定期资源外售或合理外运处置，一般工业固废暂存间拟设于试制验证厂房南侧，建筑面积约50m2; 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间后定期资源外售或合理外运处置，一般工业固废暂存间拟设于试制验证厂房南侧，建筑面积约50m2. 危险废物暂存于试制验证车间内的危险废物暂存间后，委托有资质单位定期处置；危险废物暂存间拟设于试制验证厂房南侧，建筑面积约30m2; 危险废物暂存于试制验证车间内的危险废物暂存间后，委托有资质单位定期处置；危险废物暂存间拟设于试制验证厂房南侧，建筑面积约30m2. 生活垃圾分类收集，环卫部门清运; 生活垃圾分类收集，环卫部门清运. 噪声治理; 选用低噪声设备，并采取相应隔声降噪措施; 选用低噪声设备，并采取相应隔声降噪措施. 环境风险; 分区防渗、配套应急事故池、雨污水管网切换装置、应急物质、急救措施; 分区防渗、配套应急事故池、雨污水管网切换装置、应急物质、急救措施. （3）产品方案 本项目为锂电池生产企业、退役电池回收利用企业、锂电池相关运营企业等单位提供锂电池研发设计、试制验证、检测评估、场地租赁、信息共享等服务，无具体产品方案。 （4）生产设备 表2.3 设备一览表 序号; 设备名称; 环评申报数量（台）; 备注; 实际投产数量（台）. 一、研发检测设备. 1; 功能膜材料复合机; 2; 用于电池隔膜的复合; 0. 2; 电感耦合等离子高频发射光谱仪; 2; 正负极材料、隔膜等材料成分分析; 0. 3; 原子吸收分光光度计; 2; 0. 4; 气相色谱-质谱联用仪; 1; 0. 5; 电感耦合等离子体光谱仪; 1; 0. 6; 自动冲槽点底机; 2; 电芯焊制装置; 0. 7; 电池自动清洗机; 2; 清洗装置; 0. 8; K 值测试机; 2; 成品自放电测试; 0. 9; 配档机; 6; 配档装置; 0. 10; 真空箱; 1; 抽真空; 0. 11; 盐雾机; 2; 五金件耐腐蚀性测试; 0. 12; 恒温恒湿箱; 4; 模拟环境变化对单体产品测试; 0. 13; 红外热像仪; 2; 测试产品温度分布情况; 0. 14; 高精度万用表; 2; 电压、电阻测试; 0. 15; 内阻测试仪; 2; 0. 16; 数字耐压测试仪; 1; 0. 17; 电芯挤压测试机; 1; 测试装置; 0. 18; 电芯针刺测试机; 1; 0. 19; 短路测试箱; 1; 0. 20; 高低温交变实验箱; 1; 0. 21; 动力电池电性能检测系统; 4; 0. 22; 电化学工作站; 1; 0. 23; 综合热分析仪; 1; 模拟环境变化对单体材料测试; 0. 24; 手套箱; 1; -; 0. 25; 扫描电子显微镜（SEM）; 1; -; 0. 26; 冷热冲击试验箱; 3; 模拟环境温度测试材料性能变化; 0. 27; 振动台; 2; 模拟环境振动测试产品性能变化; 0. 28; 短路测试仪; 4; 短路测试; 0. 29; 针刺挤压机; 1; 安全试验; 0. 30; 跌落测试台; 1; 跌落测试; 0. 31; 内阻仪; 2; 测电压和内阻; 0. 32; 电芯测试柜; 1; 电芯测试; 0. 33; 电池等温量热仪; 4; -; 0. 34; 电池保护板测试仪; 1; -; 0. 35; 充电桩自动检测系统; 2; -; 0. 36; 电池低气压试验机; 2; -; 0. 37; 大电流安全充放电装置; 1; -; 0. 38; 电池燃烧喷射试验机; 2; 阻燃试验; 0. 39; 电池针刺试验机; 2; 安全试验; 0. 40; 绝热加速量热仪; 2; 安全试验; 0. 41; 电池重物冲击试验机; 2; 安全试验; 0. 42; 电池过充过放防爆箱; 2; 安全试验; 0. 43; 电池热滥用试验机; 4; 安全试验; 0. 三、验证设备. 电池验证线. 1; 正/负搅拌机; 1; 正负极制备; 1. 2; 去离子制水机; 1; 1. 3; 正/负极双面涂布机; 1; 1. 4; 正/负极辊压机; 1; 1. 5; 正/负极分条机; 1; 1. 6; 正/负极制片机; 4; 4. 7; 全自动卷绕机; 2; 电池组合; 2. 8; 点底焊机半自动注液线; 1; 1. 9; 智能真空烤箱; 4; 4. 10; 半自动直线注液机; 1; 成品; 1. 11; 低露点转轮除湿机组; 2; 2. 12; 组合式转轮除湿机组; 2; 2. 13; 自动点底滚槽焊盖帽一体机; 1; 1. 14; 自动下拉式封口机; 2; 2. 15; 电池自动清洗涂油机+自动收料机; 2; 2. 16; 制氮机系统等辅助系统; 1; 1. 17; 空压机; 1; 1. PACK 组装验证线. 18; 预充柜; 1; 台; 1. 19; 老化房; 1; 台; 1. 20; 分容柜; 1; 台; 1. 21; 自动测电压机; 1; 台; 1. 22; 自动配档机; 1; 台; 1. 23; 全自动立式包膜机; 1; 台; 1. 24; 自动卧式包膜机; 1; 台; 1. 25; 自动卧式包膜机; 1; 台; 1. 26; 后续自动组装线; 1; 台; 1. 27; 能量回收柜; 1; 台; 1. 梯次利用验证线（设备依托Pack组装线）. 28; 电子看板硬件平台; 1; 台; 1. 29; 机器人; 1; 台; 1. 30; 拆解滚筒线; 1; 台; 1. 四、平台网络设备. 1; 新能源车联网系统; 1; 台; 0. 2; 低速车联网系统; 1; 台; 0. 3; 售后服务系统; 1; 台; 0. 4; 充电网系统; 1; 台; 0. 5; 收费网系统; 1; 台; 0. 6; 智慧公交监控系统; 1; 台; 0. 7; 安防系统; 1; 台; 0. 8; 溯源网系统; 1; 台; 0. 9; 低速储能系统; 1; 台; 0. 3、原辅材料消耗及水平衡 （1）原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 类别; 名称; 涉及 工段; 单位; 环评申报年用量; 实际年用量; 存贮 方式; 性状. 1、电池研发验证. 1、电池验证; 正极磷酸铁锂; 正极配料、制浆; 吨; 1; 1; 50kg/桶; 黑色粉末. 炭黑; 吨; 0.005; 0.005; 10kg/袋; 黑色粉末. 聚偏氟乙烯（PVDF）; 吨; 0.1; 0.1; 200kg/桶; 白色粉末. NMP（N-甲基吡咯烷酮）; 吨; 0.5; 0.5; 200kg/桶; 无色透明油状液体. 石墨; 负极配料、制浆; 吨; 0.5; 0.5; 20kg/袋; 黑色粉末. 梭甲基纤维素钠（CMC）; 吨; 0.03; 0.03; 20kg/袋; 白色或微黄色纤维状粉末. 水性丁苯乳胶（SBR）; 吨; 0.02; 0.02; 200kg/桶; 白色透明无悬浮的液体. 纯水; 吨; 0.7; 0.7; /; /. 正极集流体（铝箔）; 涂布 烘干 超焊 制片; 吨; 0.9; 0.9; 卷装; 固体. 负极集流体（铜箔）; 吨; 0.12; 0.12; 卷装; 固体. 铝带; 吨; 0.03; 0.03; 卷装; 固体. 镍带; 吨; 0.05; 0.05; 卷装; 固体. 隔膜; 卷绕; 万m2; 0.54; 0.54; 卷装; 固体. 钢壳; 装配; 万个; 0.18; 0.18; /; 固体. 盖帽; 万个; 0.18; 0.18; /; 固体. 电解液; 注液; 吨; 0.5; 0.5; 200kg/桶; 液体. 2、Pack组装研发验证. Pack组装验证; 23650光身电池; 静置; 支; 3000; 3000; -; 固体. 螺丝; 点焊; 个; 5000; 5000; -; 固体. PVC膜; 包膜; m; 250; 250; -; 固体. 螺丝; 锁膜; 个; 320; 320; -; 固体. 汇流板; 个; 70; 70; -; 固体. PCB板; 个; 70; 70; -; 固体. 高强度钢板; 个; 80; 80; -; 固体. 保险丝; 个; 80; 80; -; 固体. 箱体; 套; 40.2; 40.2; -; 固体. 通讯线束; 套; 40.2; 40.2; -; 固体. 温度开关线; 套; 10; 10; -; 固体. 采样板; 个; 40.2; 40.2; -; 固体. 螺丝/螺母; 个; 200; 200; -; 固体. 珍珠棉; 包装; 捆; 0.2; 0.2; -; 固体. 3、梯次回收利用研发验证. 梯次回收利用; 退役电池; 梯次利用; 支; 5000; 5000; -; 固体. 继电器; 个; 2; 2; -; 固体. 托架; 套; 1; 1; -; 固体. 外部通讯器; 套; 1; 1; -; 固体. 主控箱; 个; 1; 1; -; 固体. 充电机系统; 套; 1; 1; -; 固体. 动力线; 条; 10; 10; -; 固体. 螺丝; 个; 5000; 5000. （2）水平衡一览表 主要为搅拌桶清洗废水、去离子制备废水、循环冷却水、电池清洗废水和生活用水。 ①搅拌桶清洗用水 项目电池验证过程中经常出现型号、主材批号更换情况，更换时需要清洗浆料桶，就需要对配料制浆的工具进行清洁，制浆搅拌桶只在更换品种时清洁。 搅拌桶清洗方式是先使用刮板将桶内壁与搅拌桨上附着的干浆料刮下来，使用自来水清洁搅拌桶内壁和搅拌桨上残留的浆料，直至桶内壁和搅拌桨完成清洁，清洗完后自然晾干或用气吹干。清洗过程中产生的废水，作为危废交由资质单位处理。 项目平均10天需对负极搅拌桶（200L）清洗，搅拌工具清洗水量0.05t/次，用水量为0.05t/桶，负极搅拌桶（共1个）的清洗用水量为3t/a；清洗废水作为危废交由资质单位处理。 ②纯水制备设备排水（反冲洗废水） 本项目负极浆料搅拌溶剂为纯水。项目配备一套纯水制备系统。项目生产过程所需的纯水采取反渗透膜法制备，纯水制备量为1m3/a，纯水机产水率约为70%，则纯水产生量为0.7m3/a，用于负极制浆。浓水0.3m3/a，直接用于厂区绿化。 - ③循环冷却水 - 项目NMP回收系统使用的是三级冷凝处置装置，需要使用冷却水进行间接冷却，冷却用水为普通的自来水，采用密闭循环系统，经冷却塔冷却后循环使用，补充的新鲜水为5m3/a，0.017m3/a。 ④电池清洗废水 项目配套一台电池自动清洗涂油机对组装好的电池进行清洗，采用新鲜自来水，不添加清洗剂，自动化清洗。清洗机内配套40L的集水箱，循环使用，每月更换，废水产生量约36L/月，0.36t/a。经吨桶收集后交由有资质单位处置。 ⑤生活污水 生活污水主要来自办公区，本项目员工100人，无食宿。生活用水量为5m3/d，1500 m3/a，生活污水量为4m3/d，1200m3/a。生活污水经厂区内化粪池预处理后经市政污水管网排入杭埠镇污水处理厂。 本项目运营期水平衡图如下： 新鲜水5.136 损耗0.01 0.1 0.09 经吨桶收集后交由有资质单位处置 搅拌桶清洗用水 0.002 进入产品 绿化 0.001 0.003 反冲洗废水 循环量50t 损耗0.033 纯水制备 冷却水塔 补充水0.033 循环冷却水50t 损耗0.04 0.36 经吨桶收集后交由有资质单位处置 0.4 电池清洗 损耗1 总排污口 5 化粪池 4 生活用水 杭埠镇污水处理厂 图2.1 水平衡示意图 4、主要工艺流程及产污环节 - 经研发后的材料或工艺进入试制验证车间进行验证加工。根据项目研发方向，验证工程包括电池验证、pack组装验证、梯次利用验证。各工程内容如下： - （1）电池验证生产线 图2.2 电池验证工艺流程示意图 - 正、负极制备 - ①配料 正极配料：正极磷酸铁锂、导电炭（碳纳米管）、NMP、PVDF（粘结剂）按照一定的比例进行配料搅拌，正极配料过程会有少量NMP溶剂挥发。 负极板配料：去离子水、石墨、梭甲基纤维素钠（CMC）、水性丁苯乳胶（SBR）按照一定的比例进行配料搅拌。 如果出现型号、主材批号更换则需要清洗浆料桶，清洗时采用刮板刮（产生正极浆料、负极浆料），项目负极浆料刮浆后采用水清洗，产生洗桶废水，作为危废委托有资质的单位进行处置。 本项目投料在密闭间内进行，整个输送过程在密闭的状态下完成，减少了粉尘对工作环境、周边环境和操作人员所带来的污染和伤害，输送过程中无粉尘产生，输送设备的动力源为压缩空气。 ②涂布烘干 涂布过程即卷成筒状的集流体材料在机械的带动下匀速通过盛有糊状混合浆料的料槽，使混合膏料均匀涂布于连续集流体上，其中，正极集流体材料为铝箔，负极集流体材料为铜箔。 正极浆料配料采用NMP作为溶剂，均匀涂上正极混合浆料后的正极集流体在机械的带动下缓缓通过烘箱（热源为电，多级温度烘烤，90-110℃），烘箱内由循环热风进行干燥。 正极涂布烘干过程中，由于溶剂NMP在高温下易挥发，正极片粘结剂PVDF热分解温度在316℃以上，配料使用的溶剂NMP在干燥过程中全部挥发，产生NMP废气，本项目对此工序产生 NMP 废气采用负压收集，NMP废气经收集后通过NMP回收装置对NMP进行回收，残余的有机废气再经过活性炭吸附装置进行吸附处理，最后经由15m废气排放筒外排。 负极浆料采用去离子水作为溶剂，均匀涂上负极混合浆料后的负极集流体在机械的带动下缓缓通过干燥室，使集流体上浆料里的水分快速蒸发出来完成干燥过程，水分成为水蒸气放空。通过烘箱（热源为电，多级温度烘烤，90-110℃）烘烤完成的极片收成卷料放置于干燥房间内供下道工序使用。 负极片粘结剂CMC热分解温度在300℃以上，而烘干温度为90-110℃，此温度能够保证水分全部挥发，负极片干燥温度约为90℃左右，由于负极溶剂以去离子水为溶剂，因此负极涂布过程仅有水蒸气排放。 ③辊压工序 经干燥后的正、负极集流体上涂满了正、负极材料混合物，需要用辊压机对极片进行压实以降低极片厚度，这样在保证电池容积的同时，可以放入最大限度的电极材料，提高电池体积利用率。 ④分切工序 自制极片均是有一定宽幅的连续薄片，需要将成段极片冲切成与产品电池形状大小相同规格的小极片，以满足生产工艺要求。在极片分切过程中会有一定量的废弃边角料产生。 ⑤焊极耳 正极焊极耳：将分切完成的极片安装在正极制片机上，通过设备将铝极耳通过超声焊接在极片的间隙处，然后在相应位置贴上耐高温胶带。 负极焊极耳：将分切完成的极片安装在负极制片机上，通过设备将镍极耳通过超声焊接在极片的间隙处，然后在相应位置贴上耐高温胶带。 本项目采用超声波点焊技术，超声波焊接是新型焊接技术，其焊接过程是没有相变的从固态到固态的焊接过程，由于没有熔融过程，因此是没有任何熔渣、没有飞溅、没有废气的环保型的焊接新技术。原理是：通过超声波发生器将电流转换成电能，通过换能器转换成机械运动，随后机械运动传递到焊头，焊头将接收到的振动能量传递到待焊接工件的接合部，在该区域，振动能量被通过摩擦方式转换成热能，将待焊接工件结合在一起。 （2）电池组装 ①卷绕工序 将正极板、负极板和隔膜按照正极片-隔膜-负极片-隔膜自上而下的顺序重叠放置后在卷绕机器上进行卷绕成制成电池卷芯。 ②检测 电池极芯短路测试设备进行检测，此工序会产生不合格卷芯。 ③组装工序 入壳：在卷绕完成的每个极芯底部放置一个垫片，然后将其装入外购的钢壳中。 点底焊：点焊机上将裸电芯焊接在钢壳壳体上。此工序焊接采用储能点焊机，不使用任何助剂，直接使金属相连，因此不产生焊接废气。超声波、电容储能焊接都是新型焊接技术，其焊接过程是没有相变的从固态到固态的焊接过程，由于没有熔融过程，因此是没有任何熔渣、没有飞溅、没有废气的环保型的焊接新技术。 滚槽：电芯顺着进入滚槽设备，设备会自动在钢壳侧面滚出一个凹槽，至此钢壳内的电芯彻底固定。 ④注液工序 电解液通过全密闭的管道注入针筒中，针筒的另一端位于电池上部。在密闭容器里抽真空使得电芯壳体内为负压，当密闭容器内充入氮气干燥气体后，在压力差的作用下，电解液由针筒经注液孔注入电池壳内。 由于本项目使用的电解液中含有LiPF6，该物质接触空气中的水汽会导致分解，影响锂电池的性能，因此本项目注液车间采取全封闭形式，注液工序均在密闭容器里完成，采用针筒将密闭的不锈钢罩体内的空气抽出，充入氮气进行保护，保证内部的干燥，整个注液过程均在密闭且隔绝空气的条件下通过自动化设备完成。 因此注液工序电解液中挥发出的有机废气量较小，经车间负压收集装置收集后，进入活性炭吸附装置进行吸附处理，然后经15m废气排放筒排放。 ⑤封口 将用于焊接的盖帽放置震动盘内，该装置会自动将盖帽放置于运动轨道上，然后将电芯放于盖帽上，当电池顺着轨道进入焊接位置后，设备上的压块下压，将电芯内的极耳与盖帽焊接在一起。将焊接完成的电芯放于进料轨道，顺着进料轨道，电芯会自动进入封口机。设备会自动对电芯进行压膜封口。 ⑥热缩 将完成的电池转入套膜机进料装置内，电池会依次进入工作轨道，设备会自动将PVC热缩膜套入电池并进行位置定位。 ⑦化成 化成是注液后的电池的首次充放电，通过化成可对电池正、负极活性物质进行激活，本项目采用检测柜对电池进行充放电。其原理是通过恒流、恒压充电—搁置—放电循环，使电池的正负极活性物质的电化学活性“激活”，并通过采用阶梯式充放电的方法，使负极炭材料表面形成均匀地SEI膜，对炭负极起到保护作用。通过化成，使电池容量接近额定电容量。 ⑧分选、验证、检测 最后将完成的电池放入分选设备，设备会自动按照要求对电池进行分选操作。之后依托各类检测设备进行容量、电压、电阻、充放电等性能及安全性能测试。 （2）pack验证工艺流程 图5.3 pack 验证工艺流程示意图 工艺流程说明： ①静置：来料电芯在仓库内常温环境下存放两天。 ②化成：电池上化成柜进行充电。 ③高温老化：充电完成后的电池在 45℃±2℃高温房内放置 3 天，高温房均采用电加热风机供热。 ④静置：高温老化后的电池在常温环境下放置 4 小时。 ⑤检测:测试电池电压、内阻，挑出部合格产品。 ⑥分容：电池上分容柜进行分容筛选。 ⑦高温老化：分容完成后的电池在 45℃±2 高温房内放置 10 天，高温房均采用电加热风机供热。 ⑧静置：高温老化后的电池在常温环境下放置 4 小时。 ⑨检测：测试电池电压、内阻，挑出不合格产品。 ⑩静置：在常温环境下放置 1 小时。 配档：配档机对电池进行电压、内阻筛选、配组。 点焊：将螺丝、螺母接在电池正负极两端。 包膜：在电池正极垫面垫，外部包 PVC 膜后进行热缩，防电池短路。 锁模：将多个电池按结构要求锁在一起，成为一个大的模组。 组装：将多个大的模组、电气元件组装在铁箱内成为成品。 测试：对组装完成后的成品进行测试。 静置：在常温环境下放置三天。 测试：对组装完成后的成品进行第二次测试。 暂存：测试合格品进行暂存。 （3）梯次利用验证工艺流程 图5.4 梯次利用工程验证流程 工艺流程说明： ①电池箱/模组检测 外观检查：对回收回来的电池箱/模组进行整体清洁及外观检查，检查外壳部件、线束、各功能模块损毁情况。 静态测试：对电池模组每串电压、温阻采集及绝缘测试，并对数据进行记录，便于产品数据追溯及异常分析。 容量测量：根据产品静态测试结果，将完好无损的电池组进行电池容量测量，一个电池模组通常由若干块单体电池组成，根据工艺要求对模组中每块单体电池进行充放电测试，根据充放电测试结果，分析电芯容量等性能，在大数据中心系统中进行相关数据记录，整体梯次利用于低速电动车、储能电站。不合格的电池组下转拆卸。 ②拆卸 根据 GB/T33598-2017《车用动力电池回收利用拆解规范》要求进行拆卸。采用拆解设备，依次拆除电池箱上壳、电池组连接线、数据采集线、控制电路、螺丝、PCB 板等零部件后得到单体电池，其他零部件分类回收，PCB 板经检测后，良品继续回用于重组模组。 图5.5 电池包拆卸流程 ③单体分选检测 根据《车用动力电池回收利用梯次利用要求》、GB/T34015-2017《车用动力电池回收利用余能检测》进行检测与评估。对所得单体电池进行外观识别分选，挑选无变形、漏液、拉断开启破损、生锈、外伤电池；对外观分选合格的单体电池，采用内阻测试仪、分容柜等，检测内阻、电压、容量等性能，并进行筛选。 ④配档 根据产品设计需求，采用圆柱内阻电压分选机，将分选后的电池按一定电压、内阻进行配档。 ⑤重组：采用锁模设备，将符合梯次利用要求的单体电池按产品结构设计要求组装成电池模组； ⑥连接片、保护板装配：对重新匹配好的模组进行连接片、保护板装配。 ⑦模块焊接：要求点焊机多种型号的模块能做到夹具通用化，采用双面焊接，既能针尖焊又能凸点焊。点焊施焊时，电极对被焊接的金属施压并通电，电流通过金属紧贴的接触部位时，发热并熔融接触点。该工段会产生少量焊接烟尘。 ⑧容量检验：对于重新匹配的电池模组，需要检验容量，电池 DCIR 等相关指标满足出货要求，进行充放电测试，判断模组是否满足出货工艺要求。 ⑨模组电芯电压及温阻检验：对于返修后的模组进行出货前电芯电压，温阻以及绝缘测试，并记录相关数据。 外壳装配：对于容量检验，模组电芯电压及温阻检验都合格的电池模组进行钢壳外壳组装。 5、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表3.5 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 废气、废水污染防治措施未发生变化; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 未发生变化; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化，均委外处置; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 实际建设内容与环评申报内容保持一致。因此，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目不属于重大变更，满足验收条件。

表三  环境保护设施

1、废水污染物治理/处置设施分析 废水主要为职工生活污水。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 产生量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 职工生活; pH、BOD5、NH3-N、SS、TP; 间歇; 1200t/a; 化粪池; 化粪池; 10t/d; 10t/d; /; 接入周边市政污水管网纳入杭埠镇污水处理厂. 2、废气污染物治理/处置设施分析 废气主要为烘干、筛分废气，燃料废气，搅拌、包装粉尘，筒仓粉尘，运输扬尘，食堂油烟，详见下表。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 涂布烘干废气; 抛丸工序; 非甲烷总烃; 有组织; NMP回收装置+活性炭吸附+15m排气筒; 吸附装置; 风机风量10000m3/h; 15m/0.5m; 大气; 已开孔. 注液废气; 高压除尘工序; 非甲烷总烃; 有组织; 两级活性炭吸附装置+15m排气筒; 吸附装置; 风机风量3000m3/h; 15m/0.5m; 大气; 已开孔. 投料浆料废气; 喷塑工序; 非甲烷总烃; 无组织; 排风扇+车间通风; /; /; /; 车间; /. 投料粉尘; 固化工序; 颗粒物; 无组织; 排风扇+车间通风; /; /; /; 车间; /. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来自于设备运转过程中产生的噪声，已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施。详见下表。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位; 噪声源位置; 治理措施; 运行方式. 正/负搅拌机; 1; 套/台; 生产车间; 低噪声设备、建筑隔声、基础减震等; 连续. 去离子制水机; 1; 套/台. 正/负极双面涂布机; 1; 套/台. 正/负极辊压机; 1; 套/台. 正/负极分条机; 1; 套/台. 正/负极制片机; 4; 套/台. 全自动卷绕机; 2; 套/台. 点底焊机半自动注液线; 1; 套/台. 智能真空烤箱; 4; 套/台. 半自动直线注液机; 1; 套/台. 低露点转轮除湿机组; 2; 套/台. 组合式转轮除湿机组; 2; 套/台. 自动点底滚槽焊盖帽一体机; 1; 套/台. 自动下拉式封口机; 2; 套/台. 电池自动清洗涂油机+自动收料机; 2; 套/台. 制氮机系统等辅助系统; 1; 套/台. 空压机; 1; 套/台. 预充柜; 1; 套/台. 老化房; 1; 套/台. 分容柜; 1; 套/台. 自动测电压机; 1; 套/台. 自动配档机; 1; 套/台. 全自动立式包膜机; 1; 套/台. 自动卧式包膜机; 1; 套/台. 自动卧式包膜机; 1; 套/台. 后续自动组装线; 1; 套/台. 能量回收柜; 1; 套/台. 电子看板硬件平台; 1; 套/台. 机器人; 1; 套/台. 拆解滚筒线; 1; 套/台. 4、固体治理/处置设施分析 固废包含一般工业固废、危险废物及生活垃圾。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 序号; 固废名 称; 性质; 来源; 产生 量 （t/a）; 处置方式; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 1; 废RO膜; 一般工业固废; 废气处 理; 0.001; 环卫部门定期清运; 一般工业固废间; /; /; /; /. 2; 废包装材料; 一般工业固废; 废气处 理; 0.5; 交由物资回收单位回收继续利用; /; /; /; /. 3; 废铝箔、废铜箔; 一般工业固废; 废气处 理; 0.011; 交由物资回收单位回收继续利用; /; /; /; /. 5; NMP废液; 一般工业固废; 设备维修保养; 0.44; 原料单位回收; /; /; /; /. 6; 极片边角料; 一般工业固废; 设备维修保养; 0.001; 返回生产厂家; /; /; /; /. 7; 废电池; 一般工业固废; 环保设备更换; 0.1; 交由专业锂电池拆解单位回收; /; /; /; /. 8; 废抹布; 危险废物; 维修; 0.2; 存储于项目区域危险废物临时储存设施，定期交由有资质的单位回收利用处置; 危废暂存间; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 9; 废活性炭; 环保设备; 0.22; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 10; 液态材料废包装桶; 生产; 0.03; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 11; 废电路板; 0.01; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 12; 生活垃圾; 生活垃圾; 职工生活; 7.5; 环卫部门定期清运; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.2 项目实际环保投资及“三同时”落实情况一览表 污染源; 环评申报环境污染防治项目; 环评申报环保投资（万元）; 实际投产环境污染防治项目; 实际环保投资（万元）. 废水; 雨污分流管网；生活污水配套化粪池，清洗废水经吨桶收集后委托有资质单位处置; 5; 雨污分流管网；生活污水配套化粪池，清洗废水经吨桶收集后委托有资质单位处置; 5. 废气; 投料废气：工段密闭，设备自带过滤装置; 4; 投料废气：工段密闭，设备自带过滤装置; 4. 焊接烟尘：移动式焊接烟尘净化器; 1; 焊接烟尘：移动式焊接烟尘净化器; 1. 涂布烘干废气：生产工段密闭，负压收集，采用三级冷凝回收+活性炭吸附，经15m高排气筒排放; 30; 涂布烘干废气：生产工段密闭，负压收集，采用三级冷凝回收+活性炭吸附，经15m高排气筒排放; 35. 注液封口工段：生产工段密闭，负压收集，产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放; 10; 注液封口工段：生产工段密闭，负压收集，产生的有机废气经二级活性炭吸附处理后，经15m高排气筒排放; 10. 噪声; 选用低噪声的设备，厂房隔声、加强绿化、设备保养等; 20; 选用低噪声的设备，厂房隔声、加强绿化、设备保养等; 20. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶等; 5; 垃圾桶等; 5. 废包材等一般固废; 规范化一般固废临时储存场所; 规范化一般固废临时储存场所. 废活性炭等危废; 新建危险废物暂存间30m2，定期交由有资质单位处置; 15; 新建危险废物暂存间30m2，定期交由有资质单位处置; 15. 土壤、地下水; 分区防渗; 原料区、生产区、成品区、厂内道路等属于一般防渗区。采用混凝土硬化处理，满足防渗要求，环评要求加强厂区地面的维护，防止地面破损。采取防渗措施后渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。；NMP储罐和电解液储存区属于重点防渗区，要求采用环氧树脂膜+抗渗混凝土进行防渗(渗透系数K≤1.0×10-10cm/s)。; 30; 原料区、生产区、成品区、厂内道路等属于一般防渗区。采用混凝土硬化处理，满足防渗要求，环评要求加强厂区地面的维护，防止地面破损。采取防渗措施后渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。；NMP储罐和电解液储存区属于重点防渗区，要求采用环氧树脂膜+抗渗混凝土进行防渗(渗透系数K≤1.0×10-10cm/s)。; 30. 环境管理与监测; 配备专职环境管理人员，委托有资质单位; 10; 配备专职环境管理人员，委托有资质单位; 10. 环境风险; 编制突然环境事件应急预案，应急池; 5; 编制突然环境事件应急预案，应急池; 5. 合计; 135; 140.

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

1、环评主要结论 表4.1 环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 本项目主要进行研发验证，废气产生于验证工段，主要包括电池验证过程中正极配料浆料产生的有机废气；涂布烘干工序产生的有机废气；注液工序产生的注液废气；正负极配料浆料时产生的粉尘；PACK组装和梯次利用过程中的焊接烟尘。 项目配备密闭投料间，密闭投料间设独立送风、排风系统，投料间负压输送系统设置滤芯过滤装置，处理后的含粉尘废气先排入投料间，最终通过除湿机排风系统排出室外。项目对正极涂布烘箱段密封，前段进口、后段出口设计为负压，将烘箱内的NMP有机废气引至废气回收处理系统进行处理，废气处理系统设计为三级冷凝+活性炭吸附，经处理后的尾气通过15m高的排气筒排放。电解液废气主要来源于注电解液、抽气封口工序；工序处于密闭状态。项目区采取负压收集+两级活性炭吸附装置+15m排气筒对有机废气进行处理。焊接工段烟尘采取移动式焊接烟尘净化器。根据工程分析可知，本项目非甲烷总烃和颗粒物排放能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值中有关规定，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度能够满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准要求。综上所述，项目营运后大气污染物均可实现达标排放，对区域空气环境影响是可接受的。; 项目配备密闭投料间，密闭投料间设独立送风、排风系统，投料间负压输送系统设置滤芯过滤装置，处理后的含粉尘废气先排入投料间，最终通过除湿机排风系统排出室外。项目对正极涂布烘箱段密封，前段进口、后段出口设计为负压，将烘箱内的NMP有机废气引至废气回收处理系统进行处理，废气处理系统设计为三级冷凝+活性炭吸附，经处理后的尾气通过15m高的排气筒排放。电解液废气主要来源于注电解液、抽气封口工序；工序处于密闭状态。项目区采取负压收集+两级活性炭吸附装置+15m排气筒对有机废气进行处理。焊接工段烟尘采取移动式焊接烟尘净化器。. 地表水环境影响分析结论; 项目区实行雨污分流排水制度，项目区实行雨污分流排水制度，根据工程分析，项目搅拌桶清洗废水、电池清洗废水经吨桶收集后委托有资质单位处理，冷却水循环使用，纯水制备产生的反冲洗废水用于厂区绿化。项目外排废水主要为职工生活污水，经化粪池收集处理后接入市政污水管网。鉴于杭埠镇污水处理厂可以接纳项目区域的污水，因此，本项目的外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总磷参照满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中B等级标准。项目在落实各项污水处理措施后，项目运营期废水可做到达标排放，对区域水环境影响是可接受的。; 项目搅拌桶清洗废水、电池清洗废水经吨桶收集后委托有资质单位处理，冷却水循环使用，纯水制备产生的反冲洗废水用于厂区绿化。项目外排废水主要为职工生活污水，经化粪池收集处理后接入市政污水管网. 噪声治理; 项目运营期的噪声主要是机械设备运行噪声。根据类比调查，其噪声值在70～95dB(A)之间，在选用低噪设备、基础减震、消声、厂房隔声等降噪措施后，运营期各厂界噪声排放均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。; 项目已通过合理布局、距离衰减等措施降低噪声对周边环境的影响. 固废治理; 项目营运期产生的固体废物主要包括：电池研发过程产生废电池；电池验证过程产生的废铝箔、废铜箔、废电池、NMP废液、废RO膜、废抹布、废活性炭、废包装材料；PACK验证工段、梯次利用工段产生的废导线、废电路板以及员工生活垃圾等。 废包装材料、废铝箔、废铜箔、极片边角料、NMP废液、废电池和废RO膜属于一般工业固废，应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设规范的一般固废贮存场所，设置防渗、防雨、防风吹措施，并设置标牌。根据国家环保部发布《关于废旧锂电池手机处置有关问题的复函》环办函[2014]1621号，废旧锂电池池未列入《国家危险废物名录》，其收集、贮存、处置应参照一般工业固体废物的相关环境管理与污染防治要求，防治环境污染。 企业应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求建设规范的一般固废贮存场所，设置防渗、防雨、防风吹措施，并设置标牌。废包装材料、废铝箔、废铜箔等物资回收，NMP废液桶装返回生产厂家，极片边角料收集后返回生产厂家，不合格锂电池暂存交由有资质单位回收处理，废RO膜交由环卫部门统一清运。 废抹布、废活性炭、化学品包装桶、废电路板属于危险废物，项目应根据根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，规范收集危险废物，各类危险废物要求交由有危险固废处理资质的单位进行处置。 综上，项目生产过程中各固废经采取相应的措施后均得到合理的利用和处置，不会对外环境造成二次污染。; 设置1间一般工业固废暂存间和1间危废暂存间对一般工业固废和危险废物进行临时贮存. 环评总结论; 本项目从环境保护角度可行; /. 2、环境影响报告表审批决定 一、项目概况及批复意见 安徽绿沃循环能源科技有限公司锂电池核心产业链协同制造与在线服务融合发展项目位于舒城经济开发区杭埠园区六舒三路与百合路交叉口，项目总投资26000万元，占地面积90783.37平方米。新建数据服务中心、创新研究院、展示中心、试制验证厂房、标准化厂房、综合楼等建筑，并购置研发设备、检测设备及试制验整设备。 项目建设符合国家产业政策、区域环境政策及舒城经济开发区杭埠园区总体规划及其规划环评要求。在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防范措施的前提下，结合专家审查意见，从环境管理角度，原则同意项目按照安徽锦环环境科技有限公司编制的《报告表》及本审批意见要求进行建设。 二、污染防治措施要求 为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，项目设计、建设和运行须做到以下要求: 1、本项目为锂电池产业链上下游企业提供研发设计，同时提供检验检测、厂房租赁、信息共享等服务，不进行规模化生产加工。 2、切实做好项目废气的有效收集和规范处置.投料配料、涂布烘干、注液工段密闭，投料配料废气经滤芯过滤装置处理后排放;涂布烘干废气经负压收集+冷凝回收(NMP回收系统)+活性炭吸附装置处理后，通过15米高排气简排放;注液废气经负压收集+二级活性炭处理后，通过15米高排气筒排放;焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理.确保废气排放满足《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中的标准要求，厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822- -2019)中的标准要求。与杭埠镇人民政府和县规划部门协调，卫生防护距离范围内不得建设学校.居民医院等环境敏感目标和食品生产企业。 3、严格按照“雨污分流，一口对外”的标准要求,规范管网建设。生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，总磷、氨氮等达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)，并达到杭埠镇污水处理厂接管要求后，进入杭埠镇污水处理厂深度处理，达标排放.搅拌桶清洗用水、电池清洗废水规范收集，交有资质单位处理。循环冷却水定期补充，不外排。 4、规范废活性炭、化学品废包装桶、废电路板、废抹布等危险废物的收集、暂存、处置和管理；切实做好废RO膜、废包装材料、废铝箔、废铜箔、NMP废液、极片边角料、废电池等工业固废的综合利用或规范处置;生活垃圾统一纳入城乡环卫一体化管理，日产日清。 5、切实做好搅拌机、辊压机、空压机等噪声源强的减振、降噪及其生产车间封闭,强化企业内部环境管理,规范操作行为,确保厂界环境噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，敏感目标执行2类标准，沿交通主干道一侧执行4类标准。 6、项目单位须严格按照市生态环境局批复的VOCs: 0. 0055吨/年总量指标要求组织生产、治污，不得以任何理由超总量排污。 7、严格施工期的噪声管理和扬尘、有机废气的污染防治,规范材料及泥土外运，避免夜间作业，尽可能减少开挖面，严防水土流失，强化生态环境保护措施。 三、环境管理要求 1、项目建设过程中应严格执行环境保护“三同时”制度，依据《固定污染源排污许可分类管理名录》要求，办理排污许可证(含简化、登记)，不得无证排污。项目竣工试运行和污染治理设施同步投入运转正常后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后，项目方可正式投入生产或者使用。 2、按照安徽省生态环境厅《关于进一步做好排污单位自行监测和监督性监测工作及信息公开的通知》(皖环函[2019] 805号)文件和监测技术规范要求，开展自行监测工作。 3、在项目建设运营过程中，建设单位须自觉接受我局的日常监督管理，进一步规范企业内部环境管理。 四、事中事后监管舒城县杭埠镇人民政府负责对该项目实施属地管理,县生态环境保护综合行政执法大队、县环境监测站分别负责日常环境监察和监督性监测等工作。

表五 验收监测质量保证及质量控制

1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、 监测分析方法 表5.1 监测分析方法一览表 类别; 检测指标; 检测方法和依据; 检出限或最低检测浓度; 单位. 废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001; mg/m3. 固定污染源排气中颗粒物测定与 气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996; /; mg/m3. 非甲烷总烃; 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017; 0.07; mg/m3. 噪声; 工业企业厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /; dB（A）.

表六 验收监测内容

表6.1有组织废气排放监测内容 废气产生位置; 监测点位; 监测项目; 排放标准; 监测频次. DA001; 废气处理设施废气进、出口; 非甲烷总烃; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. DA002; 废气处理设施废气进、出口; 非甲烷总烃; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）; 连续监测2天，每天监测3次，共6次. 表6.2无组织废气排放监测内容 监测项目; 颗粒物; 非甲烷总烃. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1，G2、G3）; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1，G2、G3），厂区内设置G5监控点（测非甲烷总烃，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）排放口外1m，距离地面1.5m以上位置进行监测）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次; 连续监测2天，每天监测3次. 排放标准; 颗粒物、VOCs（非甲烷总烃）执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）浓度限值，厂区内VOCs（非甲烷总烃）无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定. 表6.4 厂界噪声验收监测内容 监测点位; 四至厂界外1m. 监测因子; Laeq（A）. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间、夜间生产期间各1次. 排放标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值.

表七  验收监测期间生产工况记录及验收检测结果

验收监测期间生产工况记录： 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2022年10月8日、9日两天的生产工况。 表7.1 项目生产工况表 日期 项目; 8月8日; 8月9日. 环评申报时生产能力 （按年生产300日计）; 锂电池生产企业、退役电池回收利用企业、锂电池相关运营企业等单位提供锂电池研发设计、试制验证、检测评估、场地租赁、信息共享等服务. 实际生产能力 （按年生产300天计）; 锂电池生产企业、退役电池回收利用企业、锂电池相关运营企业等单位提供锂电池研发设计、试制验证、检测评估、场地租赁、信息共享等服务. 实际产量; /; /. 生产负荷; /; /.

验收监测结果： 1.废气监测结果 （1）有组织废气监测结果与分析 表7.2 有组织废气监测结果 检测点位; 排气筒 高度 （m）; 采样日期; 检测项目; 采样频次; 排放浓度 (mg/m3); 排放速率 (kg/h). 废气处理设施进口（DA001）; /; 2022.10.8; 非甲烷 总烃; 第一次; 5.30; 9.43×10-3. 第二次; 4.52; 8.07×10-3. 第三次; 4.96; 8.81×10-3. 2022.10.9; 非甲烷 总烃; 第一次; 4.62; 8.47×10-3. 第二次; 5.83; 1.04×10-2. 第三次; 5.48; 9.44×10-3. 废气处理设施出口（DA001）; 15; 2022.10.8; 非甲烷 总烃; 第一次; 2.23; 5.55×10-3. 第二次; 1.91; 4.96×10-3. 第三次; 1.73; 4.56×10-3. 2022.10.9; 非甲烷 总烃; 第一次; 1.80; 4.32×10-3. 第二次; 1.72; 4.07×10-3. 第三次; 1.75; 4.00×10-3. 废气处理设施进口（DA002）; /; 2022.10.8; 非甲烷 总烃; 第一次; 3.30; 2.65×10-3. 第二次; 2.52; 1.26×10-3. 第三次; 2.96; 1.48×10-3. 2022.10.9; 非甲烷 总烃; 第一次; 2.62; 1.31×10-3. 第二次; 3.83; 1.92×10-3. 第三次; 3.48; 1.74×10-3. 废气处理设施出口（DA002）; 15; 2022.10.8; 非甲烷 总烃; 第一次; 1.23; 0.62×10-3. 第二次; 0.91; 0.46×10-3. 第三次; 0.73; 0.37×10-3. 2022.10.9; 非甲烷 总烃; 第一次; 0.80; 0.40×10-3. 第二次; 0.72; 0.36×10-3. 第三次; 0.75; 0.38×10-3. 根据上表可知，非甲烷总烃排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中限值要求。 （2）无组织废气监测结果 表7.3 项目无组织颗粒物监测结果统计表 监测位置 检测项目、日期及频次; G1; G2; G3; G4; 厂区内G5. 非甲烷总烃(mg/m3); 2022.10.08; ①; 0.15; 0.26; 0.27; 0.26; 0.22. ②; 0.18; 0.24; 0.28; 0.34; 0.26. ③; 0.17; 0.25; 0.31; 0.29; 0.25. 2022.10.09; ①; 0.16; 0.24; 0.29; 0.24; 0.24. ②; 0.19; 0.25; 0.28; 0.25; 0.27. ③; 0.14; 0.25; 0.28; 0.20; 0.23. 颗粒物; 2022.10.08; ①; 0.167; 0.250; 0.217; 0.300; /. ②; 0.183; 0.267; 0.250; 0.283; /. ③; 0.150; 0.217; 0.233; 0.267; /. 2022.10.09; ①; 0.167; 0.233; 0.217; 0.233; /. ②; 0.133; 0.200; 0.267; 0.250; /. ③; 0.117; 0.283; 0.250; 0.217; /. 根据上表可知，本项目颗粒物无组织排放厂界最大浓度为0.285mg/m3，非甲烷总烃厂界排放最大浓度为0.34mg/m3，满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中无组织排放限值要求。非甲烷总烃厂区内最大排放浓度为0.27mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准要求。 3、噪声监测结果与分析 表7.4 噪声监测结果统计表 监测日期; 测点编号; 测点位置; 测试时间; 昼间. 2022.10.8; N1; 东厂界外1m; 09:20; 50.6. N2; 南厂界外1m; 09:30; 51.2. N3; 西厂界外1m; 09:38; 52.1. N4; 北厂界外1m; 09:46; 50.8. 2022.10.9; N1; 东厂界外1m; 09:30; 50.5. N2; 南厂界外1m; 09:40; 51.1. N3; 西厂界外1m; 09:50; 52.2. N4; 北厂界外1m; 09:58; 50.6. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目生产噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值要求。

表八 验收监测结论

# 1、工况及“三同时”执行情况 安徽绿沃循环能源科技有限公司锂电池核心产业链协同制造与在线服务融合发展项目建造较完善，满足验收监测技术规范要求。验收现场监测时，各类环保设施运行正常，监测结果具有代表性。 另外本项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）废气监测结果 颗粒物、非甲烷总烃排放满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5新建企业大气污染物排放限值中有关规定，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关标准要求。 （2）噪声监测结果 项目四至厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （3）废水排放调查结果 废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网纳入杭埠镇污水处理厂处理。 （4）固废调查结果 固废主要为电池研发过程产生废电池；电池验证过程产生的废铝箔、废铜箔、废电池、NMP废液、废RO膜、废抹布、废活性炭、废包装材料；PACK验证工段、梯次利用工段产生的废导线、废电路板以及员工生活垃圾等。其中废包装材料、废铝箔、废铜箔等物资回收，NMP废液桶装返回生产厂家，极片边角料收集后返回生产厂家，不合格锂电池暂存交由有资质单位回收处理，废RO膜交由环卫部门统一清运；废抹布、废活性炭和化学品包装桶、废电路板等属于危险废物，要求交由有危险固废处理资质的单位进行处置；员工生活过程中产生的垃圾经垃圾桶收集后一并交由当地环卫部门清运。 综上所述，各污染防治措施落实到位，验收监测结果符合相关标准要求，具备竣工环境保护验收条件要求，可对其提出竣工环境保护验收合格的要求。