赫威环境科技（安徽）有限公司

赫威辐射冷暖管路生产项目（阶段性）

竣工环保验收组意见

2022年11月12日，赫威环境科技（安徽）有限公司组织召开了赫威辐射冷暖管路生产项目（阶段性）竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽川达检测科技有限公司及邀请的2位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点位于安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区宝中路以西、红旗路以北，租赁六安高新技术产业开发区管委会原佑逸管业二期1#车间和宿舍楼，总建筑面积为16435m2。主要从事冷暖管等生产活动，总投资10000万元，其中环保投资42万元，占总投资的0.42%。

2、建设过程及环保审批情况

2021年6月，公司委托安徽锦环环境科技有限公司编制《赫威辐射冷暖管路生产项目环境影响报告表》，并于2021年8月23日取得了六安市裕安区生态环境分局《关于赫威环境科技（安徽）有限公司赫威辐射冷暖管路生产项目环境影响报告表的批复》（裕环审〔2021〕45号）。2021年9月开工，于2022年5月开始调试。

3、投资情况

实际总投资5500万元，环保投资30万元，占总投资额的0.54%。

二、工程变动情况

焊接烟尘废气处理设施由布袋除尘器改为移动式焊烟净化器，项目废气处理能力未被削弱，大气污染物无组织排放量未增加10%。

综上所述本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

建设项目厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；根据水平衡示意图，本项目用水为挤出工件冷却水、和生活用水，其中冷却水循环使用不外排，生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网纳入裕安区污水处理中心。

- 2、废气

- 废气污染源主要为热熔挤出废气、焊接烟尘、喷码废气。热熔挤出废气：对热熔挤出工区进行封闭，并配套负压系统，同时对挤出机废气散逸口上方设集气罩，收集的非甲烷总烃经一套两级活性炭吸附装置，尾气由1根15m排气筒（DA001）有组织排放；焊接烟尘：采用氩气焊接，根据现场情况，采用移动式焊烟净化器处理后无组织排放；喷码废气：本项目采用水性油墨作为原料，水性油墨VOCS质量比小于10%，废气于厂区无组织排放。

- 3、噪声

- 已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

- 4、固体废物

- 主要为不合格品、边角料、废包装袋等，集中收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废活性炭、废油墨盒规范收集，分类暂存于危险废物暂存间后委托有相应处理资质的单位进行处理。

- 四、环境保护设施调试效果

1、废气： 主要为热熔挤出废气，于挤出机废气散逸口上方设集气罩，收集的非甲烷总烃经1套两级活性炭吸附装置，尾气由1根15m排气筒有组织排放。根据监测结果，项目非甲烷总烃排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中大气污染物特别排放限值。

2、噪声：验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在56dB（A）- 59dB（A）之间、夜间噪声在47dB（A）- 49dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2022年11月12日