安徽波顿机电科技有限公司

年产 3000 件齿轮传动产品生产项目（阶段性）

（喷丸工区、热处理生产线、机加工区及配套环保设施）

竣工环保验收组意见

2022年1月14日，安徽波顿机电科技有限公司组织召开了年产3000 件齿轮传动产品生产项目（阶段性）（喷丸工区、热处理生产线、机加工区及配套环保设施）竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽波谱检测技术有限公司及邀请的3位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

安徽波顿机电科技有限公司位于霍山县经三南路以西、纬六路以南、华润电力公司以北，新建3座标准化厂房和1座综合楼，总建筑面积24080m2，计容总建筑面积49390m2。新上符合国家产业政策的通用机床32台、热处理生产线1条、检验设备1组，现阶段可形成年产齿轮传动产品2000台的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

2018年12月，公司委托江苏新清源环保有限公司编制《年产3000 件齿轮传动产品生产项目环境影响报告表》，2019年1月22日取得了原六安市霍山县环境保护局《关于安徽波顿机电科技有限公司年产3000 件齿轮传动产品生产项目环境影响报告表的批复》（霍环评〔2019〕5号）。2019年7月开工，于2022年11月开始调试。

3、投资情况

实际总投资5500万元，环保投资35.4万元，占总投资额的0.64%。

二、环境保护设施运行情况

- 1、废水

建设项目厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；用水为切削液配置用水、清洗液配置用水、清洗用水和生活用水，生产废水经清洗机处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池处理后排入霍山经济开发区工业污水处理厂。

- 2、废气

- 现阶段废气主要为抛丸粉尘和油淬废气。抛丸粉尘经布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放；油淬废气收集后经过静电式油烟净化器处理后经 15m 高排气筒排放。

- 3、噪声

- 已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

- 4、固体废物

- 边角料、制氮机产生的废过滤材料集中收集于一般工业固废暂存场所后定期资源外售；废切削液、废淬火油及残渣、废包装桶规范收集，分类暂存于危险废物暂存间后委托有相应处理资质的单位进行处理；废弃的含油抹布、劳保用品未分类收集混入生活垃圾统一交由环卫部门清运。

- 三、环境保护设施调试效果

1、废气：废气主要为抛丸粉尘、油淬废气，根据监测结果，颗粒物、非甲烷总烃有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中二级标准及无组织排放浓度限值要求。

2、噪声：验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在52.3dB（A）- 56.2dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过阶段性竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2023年1月14日