安徽省大未来机车制造有限公司

电瓶车零配件生产项目竣工环保验收组意见

2023年2月11日，安徽省大未来机车制造有限公司组织召开了电瓶车零配件生产项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽波谱检测技术有限公司及邀请的3位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

安徽大未来机车制造有限公司位于安徽省六安市金寨经济开发区（现代产业园区）梅山湖路与笔架山路交口东南区域，租赁安徽省中昊精工科技有限公司3座闲置厂房（总建筑面积16000m2）用于生产、储运和办公场所，项目主要由机加工区、熔化区、表面涂装区组成，购置双头切削机床、割料机、抛光机、熔炉保温炉、自动双模铝筒浇注机、脱脂槽、清洗槽、喷漆生产线线等80台设备组成。可实现年产600万件减震器、300万件方向器的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

2022年5月，公司委托合肥绵亿环保科技有限公司编制《安徽省大未来机车制造有限公司电瓶车零配件生产项目环境影响报告表》，2022年6月27日取得了六安市金寨县生态环境分局《关于安徽省大未来机车制造有限公司电瓶车零配件生产项目环境影响报告表的批复》（金环审[2022]35号）。2022年7月开工，于2022年12月开始调试。

3、投资情况

实际总投资2500万元，环保投资215万元，占总投资额的8.6%。

二、工程变动情况

切割油雾经集气罩收集后进入1套水喷淋处理设施后物质排放改为经15m高排气筒排放。

综上所述本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

建设项目厂区排水“雨污分流”，雨水排入市政雨水管网；生产废水经厂区自建“调节+气浮+絮凝沉淀”污水处理系统处理后排入接入金寨县现代产业园污水处理厂；生活污水经厂区化粪池处理后通过规范排污口排入金寨县现代产业园污水处理厂。

- 2、废气

- 熔化、浇注和天然气燃烧废气经集气罩收集由脉冲布袋除尘器处理后通过1根15m高的排气筒达标排放；焊接粉尘经集气罩收集由袋式除尘器处理后通过1根15m高排气筒达标排放；喷漆和烘干废气经负压集气系统收集由喷淋洗涤+过滤棉吸附+二级活性炭（依周期要求及时更换）吸附装置处理后通过1根15m高的排气筒达标排放；切割粉尘经集气罩收集由1套水喷淋设施处理后有组织排放；抛光工序密闭并采取水帘吸附处理。

- 3、噪声

- 已选用低噪声设备，合理布置，建筑隔声，安装减振、消音设备等措施。

- 4、固体废物

- 不合格品、不含油的金属碎屑、废包装材料、收集的金属颗粒物等集中收集后暂存于一般固废暂存场所（2#车间1F西侧，占地面积50m2），定期资源外售；铝灰、废润滑油、废切削液、更换的水帘柜废水、废槽渣、废过滤棉、更换的废活性炭、废漆料桶、污水站污泥、含油金属碎屑规范暂存于危险废物暂存间（车间西北侧，占地面积20m2），定期交由有资质单位处置；废弃的含油抹布、劳保用品经混入生活垃圾后统一交由环卫部门清运。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废气： 废气主要为颗粒物、SO2、NOX、非甲烷总烃，根据监测结果，无组织颗粒物、非甲烷总烃排放满足《铸造工业大气污染排放标准》（GB39726-2020）中的相关要求；金属熔化、浇注工序布袋除尘器和二级活性炭吸附装置颗粒物、非甲烷总烃、SO2、NOX有组织排放满足《铸造工业大气污染排放标准》（GB39726-2020）要求；焊接烟尘布袋除尘器、切割粉尘布袋除尘器颗粒物有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的浓度限值。

2、噪声：验收监测期间，项目四至厂界昼间噪声在54.0dB（A）- 56.3dB（A）之间，晚间噪声在43.1dB（A）- 44.6dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

3、废水：废水主要为生产废水及生活污水，生产废水经厂区自建“调节+气浮+絮凝沉淀”污水处理系统处理后排入接入金寨县现代产业园污水处理厂；生活污水经厂区化粪池处理后通过规范排污口排入金寨县现代产业园污水处理厂。根据监测结果，生产废水满足金寨县现代产业园污水处理厂接管标准。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2023年02月11日