舒城县行友机械制造有限公司新建随车起重机生产线项目竣工环保验收组意见

2023年4月15日，舒城县行友机械制造有限公司组织召开了新建随车起重机生产线项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有安徽泓维环境科技有限公司、安徽国环检测技术有限公司及邀请的4位专家，与会者踏勘了项目现场，听取了建设单位关于项目建设情况的报告和监测报告编制单位关于环境保护执行情况的汇报，经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

建设地点位于六安市舒城经济开发区龙潭南路，新建厂房、门卫，占地面积13469.67m2，建筑面积约14279.47m2，以70锰钢、Q355特种钢材等为原料，主要生产工艺为机加工、喷砂、喷漆、组装等，配套给排水、供配电等基础设施和环保设施，可形成年产100套货车车载起重机的生产能力。

2、建设过程及环保审批情况

该项目环境影响报告表于2022年10月19日经六安市舒城县生态环境分局审批（舒环评[2022]69号），于2023年1月底竣工并进行调试，形成年产100套货车车载起重机的生产能力。根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理类。2022年1月22日，在全国排污许可证管理信息平台填报排污许可证登记表（登记表见附件）。项目从立项至本次环保验收前无环境投诉、违法或处罚记录等。

3、投资情况

实际总投资5000万元，环保投资98万元，占总投资额的1.96%。

二、工程变动情况

环评使用加热均采用电加热，生产过程不涉及锅炉供热，实际情况建设单位采用电加热提供热量，使用燃料未发生改变。

综上所述本项目不存在重大项目变动，根据《建设项目环境保护管理条例》本项目满足验收条件。

三、环境保护设施运行情况

- 1、废水

生活污水经隔油池、化粪池处理后接入市政污水管网纳入舒城县经济开发区污水处理厂做进一步处理。

- 2、废气

焊接烟尘因焊接工件体量大（8~9m长）、焊接作业面广，无法做到有效的定点收集，配备焊接烟尘净化器处理后排放，粉尘由于工件体积大且打磨位置分散，无法做到固定收集排放，配备移动式烟尘净化器进行处理，等离子切割颗粒物于切割平台下方设置湿式除尘，喷砂颗粒物设置密闭的喷砂间产生的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15m 高的排气筒（DA001）排放，调漆喷漆颗粒物、VOCs、二甲苯设置密闭的喷涂间，调漆、喷漆、烘干均位于喷漆房内。并配套负压集气系统，其中喷漆区设置“光氧+过滤棉干式过滤装置”对漆雾颗粒进行处理并引入1套二级活性炭吸附处理系统处理后最终由1根15m排气筒（DA002）有组织排放，食堂油烟经1套油烟净化器处理后由屋顶排放。

- 3、噪声

- 噪声主要来源于生产过程中机械生产设备运行产生的噪声，目前厂区已选取优良、低噪生产设备；合理布局；采用厂房隔声、设备消声、减振等措施。

- 4、固体废物

生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；一般工业固体废物：1#厂房内东南侧设置一般工业固废暂存场所，建筑面积约30m2，一般工业固废分类收集，合理处置；危险废物：1#厂房内东南侧新建危险废物暂存间，建筑面积约30m2，危险废物分类收集，合理处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废气：根据安徽国环检测技术有限公司出具的监测报告：喷砂粉尘有组织排气筒（DA001）出口颗粒物实测平均排放浓度为32.83mg/m3、平均排放速率5.168×10-1kg/h，喷漆处理设施出口（DA002）颗粒物排放浓度低于检出限，故无需计算；二甲苯平均出口浓度0.0643mg/m3，平均出口速率1.4683×10-2kg/h；非甲烷总烃平均出口浓度3.393mg/m3，平均出口速率7.75×10-2kg/h；颗粒物无组织最大排放浓度为283μg/m3，非甲烷总烃无组织排放最大浓度为0.58mg/m3，二甲苯无组织排放最大浓度为19μg/m3，污染物排放有组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的执行要求。

2、噪声：通过对项目区厂界噪声检测可知，厂区昼间噪声值总体范围在52~55dB（A）之间，夜间噪声值总体范围在44~48dB（A）之间，噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中的3类标准。

五、验收结论

验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论后认为，本项目环评审批手续齐全，污染防治措施落实到位，监测结果符合标准，具备了竣工环保验收条件，建议通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、做好环境保护设施的运行管理和维护，确保各类稳定达标排放。

2、规范各类固废收集、暂存及转移。

3、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报及公示等工作。

验收组长：

2023年4月 15日