年产2000吨卡簧项目（阶段性）

竣工环境保护验收报告

六安市事必达农业科技有限公司

2023年4月

建设单位法人代表：            （签字）

项目负责人：

填表人：

建设单位：六安市事必达农业科技有限公司（盖章）

电话：13637138443

传真：/

邮编：237000

地址：安徽省六安市六安经济技术开发区东七路南50米

表一

| 建设项目名称 |  | 年产2000吨卡簧项目（阶段性） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 六安市事必达农业科技有限公司 |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | ●新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 |  | 安徽省六安市六安经济技术开发区东七路南50米 |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 卡簧、卡簧设备 |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产2000吨卡簧、10套卡簧设备的生产能力 |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 实际年产1000吨卡簧的生产能力 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 |  | 2023年1月 | 开工建设时间 | 2023年1月 |  |
| 调试时间 |  | 2023年2月-4月 | 验收现场监测时间 | 2023年3月28日-29日 |  |
| 环评报告表 审批部门 |  | 六安经济技术开发区生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 |  | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 |  | 500万元 | 环保投资总概算 | 25万元 | 5% |
| 实际总概算 |  | 250万元 | 环保投资 | 23万元 | 9.2% |
| 验收监测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国大气污染防治法》； （2）《中华人民共和国水污染防治法》； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》； （4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）安徽锦环环境科技有限公司编制的《年产2000吨卡簧项目环境影响报告表》，2023.1； （2）六安经济技术开发区生态环境分局关于年产2000吨卡簧项目环境项目影响报告表的批复文件（六开环评[2023]4号），2023.1.11； （3）验收监测方案； （4）验收检测报告—废气、噪声。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、环境质量标准 （1）大气环境 空气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，标准值详见下表： 表1.1 大气环境质量标准 污染物项目; 平均时间; 浓度限值（μg/m3）; 执行标准. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境 地表水淠河环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值。 表1. 2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; 氨氮; SS; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤1.0; ≤20; ≤20; ≤4. （3）声环境质量 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 表1.3 声环境质量评价标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）3类区限值; 65; 55. 2、污染物排放标准 （1）废水 废水中pH、COD、BOD5、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级接管标准。 具体标准见下表： 表1.4 污水排放标准 单位：mg/L（pH无量纲） 执行标准; pH; COD; BOD5; SS; NH3-H. （GB8978-1996）中三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /. （GB/T31962-2015）中B级标准; /; /; /; /; 45. （2）废气 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、有机废气（以非甲烷总烃表征）废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，厂区内有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 表1.5 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度; 无组织排放监控浓度限值. 15m; 二级; 监控点; 浓度. 非甲烷总烃; 10; 120; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 3.5; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 二氧化硫; 2.6; 550; 周界外浓度最高点; 0.4. 氮氧化物; 0.77; 240; 周界外浓度最高点; 0.12. 表1.6 挥发性有机物无组织排放控制标准 单位：mg/m3 污染物; 特别排放限值; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. （3）噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表1.8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：Leq dB（A） 声功能区; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. （4）固废控制标准 一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定执行。 3、主要污染物总量控制指标 根据《六安市事必达农业科技有限公司年产2000吨卡簧项目环境影响报告表》及其批复文件，主要污染物总量控制指标为： 颗粒物：0.270t/a、VOCs：0.002t/a、SO2：0.00009t/a、NOx：0.406t/a。 |

表二

工程建设内容： 1、项目背景及由来 （1）背景 六安市事必达农业科技有限公司是一家从事卡簧及卡簧设备生产及销售的企业，2022年于安徽省六安经济技术开发区投资500万元新建年产2000吨卡簧项目，委托安徽锦环环境科技有限公司对该项目进行了环境影响评价工作，并于2023年1月11日取得六安经济技术开发区生态环境分局关于年产2000吨卡簧项目环境影响报告表的批复（六开环评[2023]4号）。2023年1月开工建设，2023年2月项目建成并进行调试。 （2）任务由来 根据《建设项目环境保护管理条例》中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。第十八条“分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收。”验收报告编制单位通过相关法规，确定本次验收为阶段性竣工环境保护验收。 根据国家环保部《关于规范建设单位自主开展项目竣工环境保护验收的通知》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定：建设单位是项目环保设施验收的责任主体。应按照规定的相关程序开展验收工作。 根据《排污许可管理办法（试行）》、《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），六安市事必达农业科技有限公司排污许可证属于登记管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息并于2023年4月13日取得排污许可证，编号为：91341500MA8PFJPC53001Y。 因此，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求。2023年3月，六安市事必达农业科技有限公司组织开展“年产2000吨卡簧项目”环保验收工作，于2023年2月10日制定项目污染物监测方案，委托安徽波谱检测技术有限公司于2023年3月28日-29日进行现场采样监测，在此基础上于2023年4月17日完成验收监测报告。 （3）验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续并取得六安经济技术开发区生态环境分局关于项目环境影响报告表的批复（六开环评[2023]4号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 根据《固定污染源排污许可分类名录》（2019年版），项目属于登记管理，已在全国排污许可证管理信息平台填报排污信息，编号为：91341500MA8PFJPC53001Y; /. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 2、工程建设内容 （1）环评申报内容概况 六安市事必达农业科技有限公司租赁鑫茂源不锈钢制品有限公司2栋2号厂房作为本项目生产及办公场所，总租赁面积为1600m2，主要购置卡簧自动化设备、车床、铣床、数控焊机等加工设备，形成卡簧生产线4条、卡簧设备制造生产线1条，可实现年产2000吨卡簧、10套卡簧设备的生产能力。 劳动定员10人，工作制度为年工作300天，单班制，每班8小时，不设食堂和宿舍。 （2）现阶段实际建设内容概况 租赁鑫茂源不锈钢制品有限公司2栋2号厂房作为本项目生产及办公场所，总租赁面积为1600m2，主要购置卡簧自动化设备、车床、铣床、数控焊机等加工设备，形成卡簧生产线2条，可实现年产1000吨卡簧的生产能力。 劳动定员10人，工作制度为年工作300天，单班制，每班8小时，不设食堂和宿舍。 项目环评申报内容与实际建设内容对照情况如下： 表2.2 环评申报工程内容与实际建成工程内容对照表 工程类别; 单项工程; 环评申报工程内容及规模; 实际建成工程内容及规模. 主体工程; 卡簧生产线; 生产车间内西侧，面积为250m2，设4条卡簧生产线，配套4台卡簧自动化设备等设备，可实现年产2000吨卡簧的生产能力; 现阶段配套4台卡簧自动化设备，可实现年产1000吨卡簧的生产能力. 卡簧设备生产线; 生产车间内东侧，面积为700m2，设置1条卡簧设备生产线，配套车床、铣床、数控焊机等设备，可实现年产10套卡簧设备的生产能力; 未建，不在本次验收范围. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间东北侧，面积为50m2，用于管理人员日常办公; 与环评申报内容一致. 储运工程; 原料区; 位于生产车间西南侧，，面积为300m2，用于生产原料储存使用; 与环评申报内容一致. 成品区; 位于生产车间东南侧，面积为300m2，用于成品临时堆放; 与环评申报内容一致. 储气罐; 位于生产车间外北侧，用于存储供热的液化石油气; 与环评申报内容一致. 公用工程; 供水; 市政供水管网供给; 市政供水管网供给. 供电; 市政电网供给; 市政电网供给. 供热; 液化石油气燃烧供热; 液化石油气燃烧供热. 排水; 雨污分流制，雨水排入市政雨水管网，污水预处理达标后经市政污水管网纳入城北污水处理厂处理; 雨污分流制，雨水排入市政雨水管网，污水预处理达标后经市政污水管网纳入城北污水处理厂处理. 环保工程; 废水治理; 废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后接入市政污水管网纳入城北污水处理厂处理; 废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后接入市政污水管网纳入城北污水处理厂处理. 废气治理; 浸塑废气通过负压收集+脉冲布袋除尘器+二级活性炭处理后由1根15m高排气筒排放; 浸塑废气通过集气罩+软帘+过滤棉+二级活性炭处理后由1根15m高排气筒排放. 焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器收集处理后车间内排放; 卡簧设备生产线未建，不在本次验收范围. 噪声治理; 优选低噪设备，设备日常维护及厂房隔声等; 已优选低噪设备，设备日常维护及厂房隔声等. 固废治理; 设置一般固体废物暂时储存区1处，建筑面积10m2，一般工业固废暂存后资源外售; 设置一般固体废物暂时储存区1处，建筑面积10m2，一般工业固废暂存后资源外售. 废活性炭、废矿物油、废油桶及废弃的含油抹布和劳保用品等危险废物经危废暂存间（10m2）临时贮存后交由危废资质单位处置; 危险废物经危废暂存间（10m2）临时贮存后交由危废资质单位处置. 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运; 生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运. （3）产品方案 表2.3 项目环评申报产品方案及用量一览表 序号; 类型; 规格型号; 单位; 环评申报年产量; 实际年产量. 1; 卡簧; 2m~3m; t/a; 2000; 1000. 2; 卡簧设备; /; 套; 10; /. （4）生产设备 表2.4设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 环评申报数量; 实际投产数量. 卡簧生产线. 1; 卡簧自动化设备（含气化装置）; 100A型; 套; 4; 2. 2; 储气罐; /; 座; 4; 2. 卡簧设备生产线. 4; 车床; L-5; 台; 1; 0. 5; 铣床; 铁6Z型; 台; 1; 0. 6; 手持手枪钻; DCJZ1601型; 台; 2; 0. 7; 数控焊机; 500型; 台; 2; 0. 8; 台钻; /; 台; 1; 0. 9; 液压机; 25型; 台; 1; 0. 10; 下料机; /; 台; 1; 0.

原辅材料消耗及水平衡： 1、原辅材料消耗情况 表2.5 原辅材料消耗情况一览表 材料名称; 单位; 环评申报年消耗量; 实际年消耗量. 浸塑粉; t; 16; 8. 钢丝; t; 1993; 996.5. 钢材; t; 20; 0. 焊丝; t; 0.5; 0. 五金; t; 0.5; 0. 控制柜; 个; 10; 0. 过滤棉; t; 0.285; 0.2. 矿物油; t; 0.05; 0.03. 纸盒; 个; 60000; 30000. 液化石油气; t; 100; 50. 电; 万kW·h; 10; 5. 水; 吨; 150; 150. 2、水平衡一览表 用水仅为员工生活用水，项目劳动定员10人，年工作天数为300天，不设置食堂和宿舍，生活用水量为0.5t/d，150t/a，生活污水量为0.4t/d，120t/a。生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网纳入城北污水处理厂处理。 新鲜水0.5 水平衡分析如下： 接入市政污水管网排入城北污水处理厂 化粪池 0.4 0.4 职工生活用水 0.1 图2.1 水平衡图 单位：t/d

主要工艺流程及产污环节： - 1、主要工艺流程及产污环节 图2.2 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： - 本项目卡簧的生产采用全自动化设备，经剪切、电加热、塑粉气化、浸塑、液化石油气加热、二次浸塑等流水线生产得到产品。 - （1）剪切成型 - 将外购的钢丝通过全自动化设备剪切、冷压成型成订单所需尺寸，该工段产生少量边角料。 - （2）加热 - 将钢丝两端分别与电源正负极连接进行加热，为下一步浸塑做准备。 - （3）塑粉气化 - 浸塑粉采用专用设备乘装，下方设置风口对塑粉进行向上吹气，使加卡簧与塑粉进行充分接触，该过程产生浸塑粉尘。 - （3）浸塑 - 将加热后的卡簧与塑粉充分接触实现浸塑，该过程中产生少量有机废气和颗粒物。 （4）上挂冷却 浸塑后的卡簧沿轨道自然冷却。 （5）加热 采用燃烧的液化石油气对卡簧进行局部烧热，使得受热部分能够进行二次浸塑，该工段产生液化石油气燃烧废气。 （6）二次浸塑 盛放二次浸塑粉的装置下方无需进行向上吹气，仅需将局部加热的卡簧浸入到不同颜色的塑粉中即可，该过程产生有机废气、浸塑粉尘。 （7）包装 采用纸盒进行成品包装，该过程产生少量包装废料。 注：以上所有工段均产生噪声。 2、项目重大变动情况判定 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.6 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 项目生产、处置或储存能力未增加; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址不变，仅车间布局发生改变，未导致环境防护距离范围变化、未新增敏感点; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 不涉及; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 不涉及; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物利用处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于.

表三

环境保护设施： 1、废水污染物治理/处置设施分析 废水主要为生产废水和生活污水。 表3.1 废水污染物情况一览表 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放规律; 排放量; 治理设施; 处理工艺; 处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活污水; 员工生活; SS、COD、BOD5、NH3-N; 间歇; 120t/a; 隔油池+化粪池; /; 0.4t/d; 5t/d; /; 城北污水处理厂. 2、废气污染物治理/处置设施分析 - 废气主要为恶臭气体、浸蜡废气及食堂油烟。详见下表。 表3.2 废气污染物情况一览表 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放方式; 治理设施; 工艺与规模; 设计指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置/开孔情况. 浸塑废气; 浸塑工段; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 有组织; 集气罩+过滤棉+二级活性炭; 除尘+吸附工艺; 风机风量10000m3/h; DA001 15m/0.6m; 大气; 进口、出口. 3、噪声治理/处置设施分析 噪声主要来自于生产设备噪声，本项目已采取基础减震、设备隔声、厂房隔声以及选用低噪声设备等措施，详见下表。 表3.3 噪声治理情况一览表 序号; 声源位置; 声源名称; 源强; 运行方式; 治理措施. 1; 生产区; 卡簧自动化设备; 70~80; 连续; 厂房隔声基础减震. 4; 车床; 70~85; 连续. 5; 铣床; 70~85; 连续. 6; 手持手枪钻; 70~85; 连续. 7; 数控焊机; 70~85; 连续. 8; 台钻; 70~85; 连续. 9; 液压机; 70~85; 连续. 10; 下料机; 70~85; 连续. 4、固体治理/处置设施分析 一般工业固废经一般工业固废暂存间临时贮存后定期资源外售，危废经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 表3.4 固废产生及排放去向一览表 固废名称; 来源; 性质; 产生量 （t/a）; 处理/处置量; 暂存场所; 标识标牌; 台账; 协议签订情况; 出入库情况. 废过滤棉; 环保设备; 一般工业固废; 3; 3; 一般工业固废间; /; /; /; /. 包装废料; 生产; 1; 1; /; /; /; /. 废活性炭; 环保设备; 危险废物; 0.075; 0.075; 危废暂存间; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 废矿物油; 设备维护; 危险废物; 0.05; 0.05; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 废油桶; 危险废物; 0.01; 0.01; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 废弃的含油抹布和劳保用品; 危险废物; 0.01; 0.01; 有; 有; 已签; 暂未产生，未入库. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 1.5; 1.5; 垃圾桶; /; /; /; /. 5、环保设施投资及“三同时”落实情况 表3.5环保投资及“三同时”落实情况一览表 类别; 污染源; 污染物; 环评申报环保设施; 数量; 环评申报投资（万元）; 实际投产环保设施; 实际投资（万元）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N; 依托化粪池; 1座; 0; 依托化粪池; 0. 废气; 浸塑废气; 颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃; 集气罩+软帘+过滤棉+二级活性炭; 1套; 10; 通过1根8m高排气筒排放（备用）; 8. 固废; 生产工序; 一般固废暂存场所; 1处; 5; 一般固废暂存场所（10m2）; 5. 危废暂存间; 1处; 危废暂存间（10m2）. 办公生活; 生活垃圾; 设置垃圾箱，环卫部门清运; 4个; 4个垃圾箱，环卫部门清运. 噪声; 机械设备; 噪声; 设备减振、厂房隔音、围挡及加强设备维护等; /; 5; 设备减振、厂房隔音、围挡及加强设备维护等; 5. 环境风险; 编制应急预案; /; 5; 编制风险应急预案; 5. 合计; 25; /; 23.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环评主要结论 表4.1 项目环评表主要结论 项目; 环评结论; 实际建设状况. 大气环境影响分析结论; 废气产污节点来源浸塑、焊接、液化石油气燃烧等工序产生的VOCs、颗粒物，二氧化硫及氮氧化物。在正常情况下，各项废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响可接受，在非正常情况下，废气排放速率增大，为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，应立即停产检修，防止事故废气排放。同时企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的产生。 在采取以上措施后，废气排放能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关要求，项目建设对周边环境的影响可接受; 浸塑废气经1套“集气罩+软帘+过滤棉+二级活性炭”处理后由1根15m高排气筒排放. 地表水环境影响分析结论; 项目废水仅为生活污水，经化粪池预处理后接管，废水排放能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-3096）表4中三级标准，其中氨氮能够满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准，达到接管标准的污水再通过厂区规范化排污口接入市政污水管网纳入污水处理厂作深度处理，对周边环境可接受; 雨污分流，雨水经雨水管道汇集排入淠河；生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网纳入城北污水处理厂处理. 噪声治理; 营运期噪声主要来自于设备运行机械噪声，在选用低噪设备、基础减震、消声、厂房隔声等降噪措施后，运营期各厂界噪声排放均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求; 已对设备进行基础减震、厂房隔声等降噪措施. 固废治理; 一般工业固废经一般工业固废暂存间临时贮存后定期资源外售，危废经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。综上，项目生产过程中各固废经采取相应的措施后均得到合理的利用和处置，不会对外环境造成二次污染。; 一般工业固废：设置一般工业固废临时储存所（10m2），集中收集后外售；危险废物经危废暂存间（10m2）临时贮存后交由危废资质单位处置生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运. 环评总结论; 项目的建设符合国家和地方的产业政策，符合当地建设用地规划和产业布局要求，该项目建成后落实本评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域环境相容。因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的; /. 2、环境影响报告表审批决定 你单位报送的年产2000吨卡簧项目(项目代码：2212-341562-04-01-536875)环评文件及相关报批申请材料:收悉，该项目符合建设项目环境影响评价文件告知承诺审批的相关要求。根据安徽锦环环境科技有限公司编制的《年产2000吨卡簧项目环境影响报告表》对该项目开展环境影响评价的结论，在全面落实报告表提出的各项防治生态影响和环境污染措施、防范环境风险措施和你单位承诺的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表结论以及拟采取的环境保护措施。 你单位应当严格落实该项目环境影响报告表提出的防治生态影响和环境污染措施及防范环境风险措施，严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。项目竣工后，应按规定开展环境保护验收和申办排污许可工作，手续齐全合格后方可正式投入生产、运营。确保各项污染物稳定达标排放。 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目的环保日常监督管理由六安经济技术开发区生态环境分局按照有关职责实施，发现存在不符合告知承诺制或环评文件存在重大质量问题，依法撤销审批决定，造成的一切法律后果和经济损失均由你单位承担。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析过程中的质量保证和质量控制 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制： 用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性。 2、监测分析方法 表5.1有组织废气监测分析方法一览表 样品类型; 检测项目; 分析方法; 检出限或最低检出浓度. 有组织废气; 颗粒物; 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物 采样方法》GB/T 16157-1996及修改单; /. 非甲烷总烃; 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定 气相色谱法》HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 二氧化硫; 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电 解法》HJ 57-2017; 3mg/m3. 氮氧化物; 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电 解法》HJ 693-2014; 3mg/m3. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 HJ 1263-2022; 7μg/m3. 非甲烷总烃; 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 二氧化硫; 及修改单《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛 吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ 482-2009及修改单; 0.007mg/m3. 氮氧化物; 《环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮) 的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009及修改单; 0.005mg/m3. 噪声; 工业企业厂界 环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008; /.

表六

验收监测内容： 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[2017]第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，建设单位应依据环评文件、环评批文中提出的环保要求，在设计、施工、运行中严格执行环境保护措施“三同时”制度，在此基础上，在具备项目竣工验收条件后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业环保验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 1、废气 表6.1 无组织废气监测方案 监测项目; 颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫. 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G0），厂界下风向设置3个监控点（G1，G2、G3），厂区内1个监测点（G4只监测非甲烷总烃）. 监测频次; 连续监测2天，每天监测3次. 排放标准; 厂界无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃排放达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别排放限值. 表6.2 有组织废气监测方案 废气产生位置; 监测点位; 监测项目; 排放标准; 监测频次. 废气排放口（DA001）; 环保设备进口、出口; 二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物; 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中排放监控浓度限值; 连续监测2天，每天监测3次. 2、噪声 表6.3 厂界噪声监测内容一览表 监测项目; Leq(A). 监测点位; 项目四至厂界外1m，共4个点位. 监测频次; 连续监测2天，每天昼间监测1次，共2次. 排放标准; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值. 图6.1 项目监测点位示意图

表七

验收监测期间生产工况记录： 项目在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了2023年3月28日、29日两天的生产工况。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 3月28日; 3月20日. 环评申报时生产能力 （按年生产250日计）; 年产2000吨卡簧、10套卡簧设备的生产能力. 实际生产量 （按年生产250天计）; 实际年产1000吨卡簧的生产能力. 实际产量; 实际日产2.67吨卡簧的生产能力; 实际年产2.50吨卡簧的生产能力. 生产负荷; 80%; 75%.

验收监测结果： 1、废气监测结果 （1）无组织废气 表7.2 颗粒物无组织废气监测结果统计表 采样日期; 2023.3.28; 天气; 晴; 气压(KPa); 100.6. 气温(℃); 15.4-16.1; 风向; 东; 风速(m/s); 2.1-2.3. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 非甲烷总烃(mg/m3); 总悬浮颗粒物 (mg/m3); 氮氧化物 (mg/m3); 二氧化硫 (mg/m3). 上风向G0; 第一次; 0.46; 167; 0.032; 0.015. 第二次; 0.44; 163; 0.033; 0.015. 第三次; 0.45; 180; 0.033; 0.016. 下风向G1; 第一次; 0.56; 268; 0.065; 0.032. 第二次; 0.57; 235; 0.064; 0.034. 第三次; 0.54; 277; 0.066; 0.025. 下风向G2; 第一次; 0.56; 240; 0.070; 0.032. 第二次; 0.58; 272; 0.066; 0.029. 第三次; 0.56; 283; 0.067; 0.029. 下风向G3; 第一次; 0.55; 283; 0.065; 0.031. 第二次; 0.54; 238; 0.064; 0.033. 第三次; 0.55; 248; 0.070; 0.037. 厂区内G4; 第一次; 0.74; /; /; /. 第二次; 0.76; /; /; /. 第三次; 0.74; /; /; /. 采样日期; 2023.3.29; 天气; 晴; 气压(KPa); 100.6-100.7. 气温(℃); 15.1-16.1; 风向; 东; 风速(m/s); 2.0-2.1. 检测点位; 检测频次; 检测项目. 非甲烷总烃(mg/m3); 总悬浮颗粒物 (mg/m3); 氮氧化物 (mg/m3); 二氧化硫 (mg/m3). 上风向G0; 第一次; 0.47; 180; 0.032; 0.013. 第二次; 0.46; 175; 0.033; 0.011. 第三次; 0.44; 222; 0.033; 0.015. 下风向G1; 第一次; 0.54; 248; 0.070; 0.025. 第二次; 0.58; 242; 0.066; 0.025. 第三次; 0.57; 285; 0.068; 0.024. 下风向G2; 第一次; 0.56; 247; 0.069; 0.028. 第二次; 0.55; 235; 0.070; 0.031. 第三次; 0.58; 282; 0.067; 0.031. 下风向G3; 第一次; 0.55; 282; 0.068; 0.027. 第二次; 0.57; 242; 0.067; 0.029. 第三次; 0.53; 282; 0.064; 0.033. 厂区内G4; 第一次; 0.75; /; /; /. 第二次; 0.79; /; /; /. 第三次; 0.71; /; /; /. 根据上表可知，在验收监测期间，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、有机废气（以非甲烷总烃表征）废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织限值要求，厂区内有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 （2）有组织废气 表7.3 有组织排气筒废气检测结果 采样日期; 2023.3.28; 2023.3.29. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. DA001 进口; 标干流量(mg/m3); 2750; 2850; 2913; 2922; 2800; 2828. 非甲 烷总 烃; 排放浓度(mg/m3); 36.4; 34.9; 34.1; 34.8; 33.8; 33.3. 排放速率(kg/h); 1.00×10-1; 9.95×10-2; 9.93×10-2; 1.02×10-1; 9.46×10-2; 9.42×10-2. 颗粒 物; 排放浓度(mg/m3); 63; 71; 66; 73; 64; 69. 排放速率(kg/h); 1.73×10-1; 2.02×10-1; 1.92×10-1; 2.13×10-1; 1.79×10-1; 1.95×10-1. 二氧 化硫; 排放浓度(mg/m3); ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /. 氮氧 化物; 排放浓度(mg/m3); ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /. 备注; “ND”表示未检出，“/”表示排放浓度低于检出限，故无需计算. 采样日期; 2023.3.28; 2023.3.29. 检测点位; 检测项目; 检测频次. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. DA001 出口; 标干流量(mg/m3); 2748; 2716; 2800; 2851; 2883; 2714. 非甲 烷总 烃; 排放浓度(mg/m3); 3.32; 3.21; 3.17; 3.09; 3.13; 3.08. 排放速率(kg/h); 9.12×10-3; 8.72×10-3; 8.88×10-3; 8.81×10-3; 9.02×10-3; 8.36×10-3. 颗粒 物; 排放浓度(mg/m3); ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20; ＜20. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /. 二氧 化硫; 排放浓度(mg/m3); ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /. 氮氧 化物; 排放浓度(mg/m3); ND; ND; ND; ND; ND; ND. 排放速率(kg/h); /; /; /; /; /; /. 备注; “ND”表示未检出，“/”表示排放浓度低于检出限，故无需计算. 根据上表可知，在验收监测期间，非甲烷总烃处理效率达到90.82%，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、有机废气（以非甲烷总烃表征）废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。 2、噪声监测结果与分析 表7.4噪声监测结果统计表 检测项目; 工业企业厂界环境噪声. 主要声源; 生产噪声. 检测日期; 2023.3.28; 2023.3.29. 天气参数; 风速2.1m/s，天气晴; 风速2.1m/s，天气晴. 检测点位; 检测结果Leq〔dB(A)〕. 昼间; 昼间. Z1厂界东; 55; 54. Z2厂界南; 54; 54. Z3厂界西; 54; 54. Z4厂界北; 56; 54. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目昼间、夜间生产噪声排放能够满足《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值。 污染物排放总量核算： 表7.5 项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 监测期间统计平均排放浓度/速率; 平均风量m3/h; 年工作时间/h; 污染物排放量（t/a）. 废气（DA001）; 烟（粉）尘; /; 2843; 2400; /. VOCs; 8.818×10-3; 0.021. SO2; /; /. NOx; /; /. 表7.6 项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 环评申报量（t/a）. 废气; 烟（粉）尘; 0.270; 0.021. VOCs; 0.002; /. SO2; 0.00009; /. NOx; 0.406; /. 根据统计结果可知，项目污染物排放满足总量控制指标要求。

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 六安市事必达农业科技有限公司年产2000吨卡簧项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，委托安徽国环检测技术有限公司现场监测，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结论 （1）废气监测结论 废气主要为浸塑废气。经集气罩+软帘+过滤棉+二级活性炭处理后由1根15m高排气筒排放。颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、有机废气（以非甲烷总烃表征）废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，厂区内有机废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 （2）废水调查结论 废水为生活污水，生活污水经化粪池预处理后接入市政污水管网纳入城北污水处理厂处理，废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级接管标准。 - （3）噪声监测结论 - 项目四至厂界昼间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 - （4）固废调查结论 一般工业固废经一般工业固废暂存间临时贮存后定期资源外售，危废经危废暂存间临时贮存后交由危废资质单位处置，生活垃圾经垃圾桶收集后交由环卫部门统一清运。 - 在采取上述处理措施后，项目固废均得到有效的处理处置，不会产生二次污染。 3、验收结论、建议 1、项目执行了环境保护相关法规和制度，环保审查审批手续基本完善，主要污染物实现达标排放，满足验收条件。 - 2、依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）完善网上填报等工作。