光伏新能源组件智造中心

竣工环境保护验收监测报告表

安徽飞米新能源科技有限公司

2023年11月

建设单位法人代表：戴军

项目负责人：戴军

报告编写人：戴军

| 建设单位 | 安徽飞米新能源科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话： | 15657250170 |
| 传真： | / |
| 邮编： | 237300 |
| 地址： | 安徽省六安市舒城县安徽舒城经济开发区杭埠工业园海棠路以南 |

表一

| 项目名称 | 光伏新能源组件智造中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单 位名称 | 安徽飞米新能源科技有限公司 |  |  |  |
| 项目性质 | ● 新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |
| 建设地点 | 安徽省六安市舒城县安徽舒城经济开发区杭埠工业园海棠路以南 |  |  |  |
| 产品名称 | 高效光伏组件 |  |  |  |
| 设计生 产能力 | 年产500MW高效光伏组件 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产500MW高效光伏组件 |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年4月 | 开工建设时间 | 2023年4月 |  |
| 调试时间 | 2023年8月~2023年9月 | 验收现场监测时间 | 2023年8月24日~25日 |  |
| 环评报告表审批部门 | 六安市舒城县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 安徽锦环环境科技有限公司 |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |
| 投资总概算 | 19540万元 | 环保投资总概算 | 182万元 | 0.93% |
| 实际总概算 | 19500万元 | 环保投资 | 170万元 | 0.87% |
| 验收监 测依据 | 1、环境保护国家相关法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日公布施行； （2）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修正实施； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月5日实施； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月1日施行。 2、验收相关文件、条例、通知等 （1）国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》； （2）环境保护部文件国环规环评[2017]4号《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； （3）《建设项目竣工环境保护验收技术部指南 污染影响类》（生态环境部）。 3、开展验收工作相关文件 （1）2023年3月，安徽锦环环境科技有限公司编制的《安徽飞米新能源科技有限公司年产500MW高效光伏组件项目环境影响报告表》； （2）2023年4月3日，六安市舒城县生态环境分局出具的关于“安徽飞米新能源科技有限公司年产500MW高效光伏组件项目环境影响报告表”的批复（2023年4月3日 舒环审【2023】18号）； （3）2023年6月14日，完成安徽飞米新能源科技有限公司排污许可登记（登记编号：91341523MA8PNCTT4L001W）； （4）验收监测报告。 |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 环境质量标准 （1）大气质量标准 评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单标准限值。非甲烷总烃参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中TVOC浓度限值，其标准限值见表1.1。 表1.1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. CO; 24小时平均; 4.00mg/m3. 1小时平均; 10.00mg/m3. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）附录D. GB3095-2012标准2018年修改单内容：标准中的二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度。颗粒物（粒径小于等于10μm）、颗粒物（粒径小于等于2.5μm）、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[α]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度。. （2）地表水环境质量 地表水民主河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准；其标准限值见表1.2。 表1.2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 指标名称; pH; 氨氮; COD; BOD5. Ⅲ类标准限值; 6～9; ≤1.5; ≤30; ≤6. （3）声环境质量 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。标准值详见表1.3所示。 表1.3声环境质量评价标准 功能类别; 标准值. 3类; 65 dB（A）; 55dB（A）. 污染物排放标准 （1）废水 废水接管执行杭埠镇污水处理厂接管要求，具体限值如下表 1.4 污水接管水质标准 单位：mg/L pH无量纲 执行标准; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; pH. 杭埠镇污水处理厂接管标准; 350; 180; 220; 30; 4.0; 6~9. （2）废气排放 颗粒物、VOCs排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求及无组织浓度监控限值要求；厂区内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 表1.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 项目; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界监控点浓度限值mg/m3. 排气筒高度; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 表1.6 厂区内无组织VOCS排放控制标准 污染物; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. VOCs; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：（1）根据标准11.1条款，企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定，根据11.2条款，对厂区内VOCs无组织排放状况进行监控执行本表相关限值。 （2）根据标准附录A.2，对厂区内VOCs无组织排放进行监控时，在厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m，距离地面1.5m以上位置处进行监测。若厂房不完整（如有顶无围墙），则在操作工位下风向1m，距离地面1.5m以上位置进行监测。 （3）根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号），项目所在区域属重点区域中长三角地区（安徽省），结合标准4.2章节，项目从严执行特别排放限值。. （3）噪声排放 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，标准值见下表。 表1.7工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. （4）固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物收集、暂存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行贮存。 总量控制指标 根据国家和安徽省“十四五”生态环境保护规划和地方有关重点污染物总量控制指标的要求，结合项目生产特征，确定本项目重点污染物总量控制指标为：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、烟（粉）尘、VOCs。 经污染源强核算分析，本项目拟申请的大气污染物总量控制指标为： VOCs：0.344t/a，烟（粉）尘：0.043t/a。 |

表二

一、建设项目背景 1、项目环保手续办理情况 安徽飞米新能源科技有限公司位于安徽省六安市舒城县安徽舒城经济开发区杭埠工业园海棠路以南； 2023年3月，委托安徽锦环环境科技有限公司开展年产500MW高效光伏组件项目环评工作并编制了《安徽飞米新能源科技有限公司年产500MW高效光伏组件环境影响报告表》。 2023年4月3日，六安市舒城县生态环境分局出具了关于“安徽飞米新能源科技有限公司年产500MW高效光伏组件环境影响报告表”的批复（2023年4月3日 舒环审【2023】18号）； 根据环境影响报告表及环评批复，本项目建设内容主要为：系租赁海棠路以南安徽英力电子科技股份有限公司已建B2、B3厂房总建筑面积13722m2作为生产、仓储及办公场所，项目总投资19540万元，主要购置无损激光划片机、串焊机、叠焊机、层压机、接线盒焊接机、装框打胶一体机、自动锉角机、产品测试等生产设备，可形成年产500MW高效光伏组件的生产能力。 2023年6月14日，完成安徽飞米新能源科技有限公司排污许可登记（登记编号：91341523MA8PNCTT4L001W）。 2、验收工作由来 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682条）中第十七条：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行企业自主验收，编制验收报告。项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可正式投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用； 本项目购置无损激光划片机、串焊机、叠焊机、层压机、接线盒焊接机、装框打胶一体机、自动锉角机、产品测试等生产设备，可形成年产500MW高效光伏组件的生产能力，为考核该建设项目环保“三同时”执行情况及各项污染治理设施试运行性能和效果，依据国家环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，于2023年9月，对年产500MW高效光伏组件项目开展竣工环保验收工作。 二、验收条件满足性分析 表2.1 项目满足验收条件情况一览表 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）中不得提出验收合格意见的情形; 本项目实际相关情形; 合格情况. （1）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的; 已办理环评手续（舒环审【2023】18号），相关环保设施做到了与主体工程同时投产或使用; 合格. （2）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的; 污染排放满足相关标准和总量控制指标要求; 合格. （3）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的; 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），项目不涉及重大变动; 合格. （4）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的; 不涉及; 合格. （5）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的; 已完成排污许可登记（登记编号：91341523MA8PNCTT4L001W）; 合格. （6）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的; 不涉及; 合格. （7））建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的; 不涉及; 合格. （8）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的; 验收报告基础资料、监测数据真实，无重大缺项、遗漏，结论明确; 合格. （9）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的; 不涉及; 合格. 三、工程建设内容 环评申报内容：在安徽舒城经济开发区杭埠工业园海棠路以南投资建设“光伏新能源组件智造中心”项目，项目系租赁海棠路以南安徽英力电子科技股份有限公司已建B2、B3厂房总建筑面积13722m2作为生产、仓储及办公场所，项目总投资19540万元，主要购置无损激光划片机、串焊机、叠焊机、层压机、接线盒焊接机、装框打胶一体机、自动锉角机、产品测试等生产设备，可形成年产500MW高效光伏组件的生产能力。 实际建设内容：实际建设内容与环评批复一致 项目环评申报时工程内容与实际建设工程对照见下表2.2： 表2.2 环评工程内容与实际工程内容对照表 工程类别; 单项工程; 环评规划阶段工程建设内容及规模; 实际建设工程建设内容及规模. 主体工程; 光伏组件生产线; 租赁B2厂房1F、2F、3F，总建筑面积8603.22m2，主要购置无损激光划片机、串焊机、叠焊机、层压机、装框打胶一体机、自动锉角机、产品测试等生产设备，可形成年产500MW高效光伏组件的生产能力; 租赁B2厂房1F、2F，总建筑面积5735.48m2，主要购置无损激光划片机、串焊机、叠焊机、层压机、装框打胶一体机、自动锉角机、产品测试等生产设备，可形成年产500MW高效光伏组件的生产能力. 辅助工程; 办公区; 位于B3厂房2F，建筑面积为1706.26m2，作为办公管理场所; 位于B3厂房2F，建筑面积为206.26m2，作为办公管理场所. 储运工程; 成品仓库; 位于B3厂房内，建筑面积1706.26m2，主要用于各型光伏组件产品的存放; 位于B3厂房内1F，建筑面积1500m2，主要用于各型光伏组件产品的存放. 原料仓库; 位于B3厂房内，建筑面积1706.26m2，主要用于生产所需电池片、EVA膜、玻璃背板、边框等原材料的存放; 位于B3厂房内1F、2F，建筑面积1F为206.26m2、2F为1500m2，建筑面积总计1706.26m2，主要用于生产所需电池片、EVA膜、玻璃背板、边框等原材料的存放. 公用工程; 给水工程; 由市政自来水管网供给; 与环评一致. 排水工程; 雨污分流，雨水经厂区雨水管网排入周边道路市政雨水管网；污水经厂区化粪池预处理后接管纳入杭埠镇污水处理厂处理最终排入民主河. 供电工程; 由市政供电管网供给. 环保工程; 废气治理; 激光划片粉尘：设备封闭，并配套集气系统收集后经“滤芯+布袋除尘器”处理后最终由15m排气筒有组织排放; 激光划片设备封闭并配套集气系统，各自动焊接设备封闭并配套集气系统， 废气收集后经“布袋除尘器+滤芯+二级活性炭吸附装置”处置，废气处理后最终由合并的15m排气筒（DA001）有组织排放。. 焊接废气：各自动焊接设备封闭，并配套集气系统收集后经中央集尘管道统一纳入1套“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后最终由15m排气筒有组织排放. 层压有机废气：负压收集统一纳入1套“二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒有组织排放; 层压室内设有负压集气系统，装框产气口上方配套集气罩、灌胶固化设专用密闭固化间并配套收集系统，废气收集后经“滤芯+二级活性炭吸附装置”处置，废气处理后最终由合并的15m排气筒（DA001）有组织排放. 装框、灌胶、固化有机废气：装框产气口上方配套集气罩、灌胶固化设专用密闭固化间并配套收集系统，统一纳入1套“二级活性炭”吸附装置处理后经15m排气筒有组织排放. 废水治理; 生活污水经化粪池预处理接管纳入杭埠镇污水处理厂; 与环评一致. 噪声治理; 优选低噪设备、加强设备维护、基础减振、消声、距离衰减等; 与环评一致. 固废治理; 设置一般工业固废贮存间，总建筑面积100m2，一般工业固废分类收集、集中贮存后定期资源外售; 设与环评一致. 设置规范化危废贮存库，建筑面积约50m2。危险废物分类收集规范贮存并委托有资质单位定期处置; 设置规范化危废贮存库，位于B3厂房内3F，建筑面积约15m2。危险废物分类收集规范贮存并委托有资质单位定期处置，现阶段暂未产生危险废物，危废暂存间配套有标识标牌，管理制度及危废管理台账. 四、项目变动情况 根据《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号），对项目是否涉及重大变动判定如下： 表2.3-1 项目变动情况分析表 《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）中属于重大变动的规定内容; 本项目实际情况; 是否属于重大变动. 一、性质; 1、建设项目开发、使用功能发生变化的; 本项目实际建设过程中开发使用功能未发生变化; 不属于. 二、规模; 2、生产、处置或储存能力增大30%及以上的; 生产、处置或储存能力未发生增大; 不属于. 3、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的; 不涉及第一类污染物排放; 不属于. 4、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的; 本项目位于环境质量不达标区，项目生产、处置或储存能力未增大; 不属于. 三、地点; 5、重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的; 项目选址与环评批复一致; 不属于. 四、生产工艺; 6、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的; 生产工艺与环评一致，未新增产品品种和生产工艺; 不属于. 7、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 物料运输、装卸、贮存方式不变; 不属于. 五、环境保护措施; 8、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的; 激光划片粉尘、焊接废气处置系统合并，由“布袋除尘器+滤芯+二级活性炭吸附装置”处置；层压有机废气、装框灌胶固化有机废气处置系统合并，由“滤芯+二级活性炭吸附装置”处置；原设计4根排气筒合并为1根，处置后废气达到排放标准（处置效果详见检测报告）。未导致第6条中所列情形之一或大气污染物无组织排放量增加10%及以上; 不属于. 9、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的; 不涉及废水直接排放口; 不属于. 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的; 不新增废气主要排放口; 不属于. 11、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的; 未发生变化; 不属于. 12、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的; 固体废物处置方式未发生变化; 不属于. 13、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的; 未发生变化; 不属于. 表2.3-2 项目变更一览表 项目; 环评设计; 验收阶段; 变更情况; 环境影响. 废气处理（激光划片粉尘）; 设备封闭，并配套集气系统收集后经“滤芯+布袋除尘器”处理后最终由15m排气筒(DA001)有组织排放; 激光划片设备封闭并配套集气系统，各自动焊接设备封闭并配套集气系统， 废气收集后经“布袋除尘器+滤芯+二级活性炭吸附装置”处置，废气处理后最终由合并的15m排气筒（DA001）有组织排放。; 激光划片粉尘、焊接废气处置系统合并，由“布袋除尘器+滤芯+二级活性炭吸附装置”处置；层压有机废气、装框灌胶固化有机废气处置系统合并，由“滤芯+二级活性炭吸附装置”处置；原设计4根排气筒合并为1根，处置后废气达到排放标准（处置效果详见检测报告）。; 降低企业经营成本，未出现排放量增加的情况. 废气处理（焊接废气）; 各自动焊接设备封闭，并配套集气系统收集后经中央集尘管道统一纳入1套“布袋除尘器+二级活性炭吸附装置”处理后最终由15m排气筒(DA002)有组织排放. 废气处理（层压有机废气）; 负压收集统一纳入1套“二级活性炭吸附装置”处理后经15m排气筒(DA003)有组织排放; 层压室内设有负压集气系统，装框产气口上方配套集气罩、灌胶固化设专用密闭固化间并配套收集系统，废气收集后经“滤芯+二级活性炭吸附装置”处置，废气处理后最终由合并的15m排气筒（DA001）有组织排放. 废气处理（装框、灌胶、固化有机废气）; 装框产气口上方配套集气罩、灌胶固化设专用密闭固化间并配套收集系统，统一纳入1套“二级活性炭”吸附装置处理后经15m排气筒(DA004)有组织排放. 危废暂存间; 设置规范化危废贮存库，位于B3厂房内3楼，建筑面积约50m2。危险废物分类收集规范贮存并委托有资质单位定期处置; 设置规范化危废贮存库，位于B3厂房内3F，建筑面积约15m2。危险废物分类收集规范贮存并委托有资质单位定期处置; 危废暂存间面积由设计值50m2缩小为15m2; 15m2足够收集厂区危险废物，未造成环境影响. 光伏组件生产线; 租赁B2厂房1F、2F、3F，总建筑面积8603.22m2，主要购置无损激光划片机、串焊机、叠焊机、层压机、装框打胶一体机、自动锉角机、产品测试等生产设备，可形成年产500MW高效光伏组件的生产能力; 租赁B2厂房1F、2F，总建筑面积5735.48m2，主要购置无损激光划片机、串焊机、叠焊机、层压机、装框打胶一体机、自动锉角机、产品测试等生产设备，可形成年产500MW高效光伏组件的生产能力; 光伏组件生产线位置由B2厂房1F、2F、3F变为B2厂房1F、2F；面积由设计值8603.22m2缩小为5735.48m2; 5735.48m2满足光伏组件生产线的设置和运行，未造成环境影响. 办公区; 位于B3厂房2F，建筑面积为1706.26m2，作为办公管理场所; 位于B3厂房2F，建筑面积为206.26m2，作为办公管理场所; 办公区面积由设计值1706.26m2缩小为206.26m2; 206.26m2满足办公区的设置，未造成环境影响. 成品仓库; 位于B3厂房内，建筑面积1706.26m2，主要用于各型光伏组件产品的存放; 位于B3厂房内1F，建筑面积1500m2，主要用于各型光伏组件产品的存放; 成品仓库面积由设计值1706.26m2缩小为1500m2; 1500m2满足厂区成品储存，未造成环境影响. 经实际勘查以及与环评内容对比，本项目不涉及重大变更，满足验收条件。 原辅材料消耗、生产设备及水平衡 1、原辅材料消耗情况 表2.4 原辅材料消耗情况一览表 序号; 所需原辅材料; 单位; 环评申报年耗量; 实际年消耗量; 一次最大贮存量. 1; 原辅材料; 电池片; 万片; 5970; 5968; 1086. 2; EVA膜; 万m2; 432; 433; 50. 3; 铝边框; 万套; 83; 79; 15.1. 4; 光伏玻璃; 万m2; 213; 216; 38.7. 5; 背板; 万m2; 213; 212; 38.7. 6; 助焊剂; t; 2.45; 2.35; 0.5. 7; 焊带; t; 125; 119; 20.8. 8; 汇流条; t; 38; 40; 6.3. 9; 接线盒; 万套; 83; 79; 15.1. 10; 硅胶; t; 224; 230; 37.3. 11; A胶; t; 16; 15.9; 2.7. 12; B胶; t; 2.8; 2.68; 0.5. 13; 能源; 电; 度/年; 250万; 248万; -. 14; 水; t/a; 825; 819; -. 注：根据AB胶MSDS成分报告，A胶挥发分＜4%、B胶挥发分＜2.5%，环评保守按4%、2.5%计，计算挥发VOC含量为37.77g/kg，满足《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中≤100g/kg限量要求。. 2、生产设备 表2.5 设备一览表 设备工段; 设备名称; 环评申报数量（台/套）; 实际数量 （台/套）. 铺设区域; 玻璃上料机; 1; 1. 一道EVA裁切铺设机; 1; 1. 横向堆栈单元; 1; 1. 排版区域; 高速划片机; 4; 4. 串焊机; 5; 5. 串焊机串检检测; 5; 5. 机械手排版机; 3; 3. 横向堆栈单元; 3; 3. 层前区域; 叠焊机; 1; 1. 二道EVA裁切铺设机; 1; 1. 背板裁切铺设机; 1; 1. 横向堆栈单元; 2; 2. 二次上玻璃机; 1; 1. 纵向堆栈单元; 4; 4. EL前归正单元; 2; 2. EL测试一体机; 2; 2. 双玻返修机; 1; 1. 层压区域; 全自动大循环层压机; 4; 4. 层后至固化区域; 自动削边机; 1; 1. 横向堆栈单元; 2; 2. 翻转目测单元; 2; 2. 装框打胶一体机; 2; 2. 全行程灌胶机; 1; 1. 接线盒焊接机; 1; 1. 固化至分档区域; 固化线; 1; 1. 自动挫角机; 1; 1. 绝缘耐压测试; 1; 1. EL测试机; 1; 1. 13A+测试仪; 1; 1. 3位分档机; 2; 2. 3、产品方案 表2.6 项目区产品一览表 序号; 产品方案; 型号; 环评申报生产规模 （MW/a）; 实际生产规模 （MW/a）. 1; 太阳能半片组件; 550W144D; 85; 86. 2; 545W144D; 85; 85. 3; 540W144D; 80; 78. 4; 550W144S; 85; 86. 5; 545W144S; 85; 88. 6; 540W144S; 80; 77. 合计; 500; 500. 4、水平衡 本项目用水主要为职工生活用水。本项目地面和设备无需冲洗，定期进行地面清扫、擦试干净。 本项目劳动定员55人，年工作300天，不设食堂和宿舍，员工生活用水定额取50L/人·日计，则生活用水量为2.75t/d，825t/a；生活污水排放量为2.2t/d，660t/a，经化粪池预处理接管纳入杭埠镇污水处理厂处理，最终排入民主河。 项目水平衡图如下： 职工办公生活用水 化粪池 新鲜水 2.75 2.2 0.55 杭埠镇污水处理厂 民主河 2.2 2.2 图2.1 项目水平衡图 （单位：t/d）

主要工艺流程及产污环节 项目运营期生产工艺流程： 图2.1 工艺流程图 主要工艺流程简述： - （1）电池片划片 - 采用无损激光划片机将单晶电池片按照工艺要求裁切成半片。 - 激光划片原理：利用高能激光束照射到太阳能电池片表面，使照射区域局部熔化、气化，从而达到划片的目的。具有精度高、切割快速、切口平滑、加工成本低等特点。该工序产生烟尘（颗粒物）。 - （2）串焊：将一定数量的电池片串接成一个组件串，电池片主要靠一个模具板定位，模具板上有相应数量的电池片放置凹槽，槽的大小和电池片的大小相对应，槽的位置确定，不同规格的组件使用不同的模板，通过焊接将正面电极（负极）焊接到另外一片的背面电极（正极）上，依次完成串接后，在组件串的正负极焊接出引线。焊接过程中使用焊带及助焊剂，该工序产生焊接废气和噪声。 （3）叠焊：通过叠焊机进行焊接，焊接过程中使用汇流条、焊带及助焊剂。该工序产生焊接废气、废焊带和噪声。 （4）EL检查：利用EL测试仪电致发光的原理来检测组件内部缺陷，测试有无损坏导致的隐裂、碎片、破片、虚焊、断栅或组件缺陷导致不同转换效率单片电池等异常现象，对于检测有缺陷的产品返回前端生产环节修复。 （5）层压：将外购成品玻璃（根据产品尺寸购置对应尺寸玻璃，项目不涉及玻璃的裁切工序）、EVA膜、串焊、叠焊后的电池片、上层EVA膜、背板经流水线传输至自动排版机、铺设设备完成组件层叠，将层叠好的组件放入层压机内，通过抽真空将组件内的空气抽出并层压加热使EVA熔化将电池片、背板和玻璃粘接在一起组成密封组件，冷却后取出组件。层压时长约8min，电加热温度约140~150℃。该过程因EVA膜会有挥发有机废气产生。 （6）削边：用专用刀片修去玻璃外边多余的 EVA 胶边，并对气泡、位移等进行初检，该过程会有塑料边角料产生。 （7）涂胶、装框：用外购边框把组件四周封装起来，以增加组件的强度，方便运输、安装，通过在接缝处涂抹硅胶，进一步的密封电池组件，延长电池使用寿命，该过程会产生少量有机废气。 （8）装接线盒：将接线盒安装在组件背面的引出线处，并将电池组件引出的汇流条正负极引线与接线盒中相应的引线柱焊接在一起。该工序产生焊接废气和噪声。 （9）灌胶、固化：通过接线盒灌胶机将灌封胶（AB 胶）注入接线盒内。将灌胶后的组件放入固化间进行恒温固化。项目设固化间1个，尺寸为长27m，宽4m，高度2.4m，固化间密闭，留有进出口，无需加热，仅保持恒温恒湿。恒温时长3~4个小时，温度保持25℃左右，湿度控制在70%左右，使灌封胶稳定固化。该过程采用自动化设备，固化过程温度较低，产生少量固化有机废气。 （10）组件清洁：项目不使用有机溶剂进行清洗，主要通过干、湿抹布进行擦拭，将玻璃面、背板上少量的印记、污点擦拭干净，无清洗废水产生，该工序主要产生废抹布。 （11）质量检测：在标准测试条件下对产品功率、电流、电压、绝缘性能、光电转换效率等参数进行性能检测、分档。 表2.5 项目产污情况一览表 类别; 产生环节; 污染物; 处理措施及排放去向. 废气; 激光划片; 颗粒物; 滤芯+布袋除尘+二级活性炭吸附装置+15m排气筒. 焊接; 颗粒物、VOCs. 层压; VOCs; 滤芯+二级活性炭吸附装置+15m排气筒. 装框、灌胶、固化; VOCs. 废水; 职工生活; COD、BOD5、SS、NH3-N; 经厂区化粪池处理后排入市政污水管网. 噪声; 生产设备; 噪声; 厂房隔声、设备减振等. 风机; 噪声; 选用低噪声风机；进、排气口加消声器；加隔声罩；加减振基座. 固废; 膜裁切; EVA膜边角料; 分类收集外售资源综合利用. 削边; 塑料边角料. 锉角; 金属边角料. 除尘器清理; 除尘器收集粉尘. 原料拆包; 废包装材料. 组件清洁; 废抹布. 质量检测; 不合格品. 焊接; 废助焊剂; 分类收集、规范贮存，定期委托有资质单位外运处置. 装框、灌胶; 废胶桶. 废气处理装置; 废活性炭. 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运.

表三

主要污染源、污染物处理和排放 一、污染物处理和排放 1、废气 本项目生产过程产生的废气主要为激光划片粉尘、焊接废气、层压有机废气、装框、灌封、固化有机废气，主要污染因子为颗粒物、VOCs。激光划片粉尘、焊接废气收集后经布袋除尘器+滤芯+二级活性炭吸附装置处理，层压有机废气、装框灌封固化有机废气收集后经滤芯+二级活性炭吸附装置处理，达标后最终通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 2、废水 项目运营期废水主要为生活污水，生活污水排放量为660t/a。生活污水经厂区化粪池预处理排入市政污水管网，进入杭埠镇污水处理厂处理后排入民主河。 3、噪声 噪声主要是生产车间的各种机械设备噪声，经基础减震，垫减震圈等措施，项目区厂界噪声能够实现达标排放。 - 固体废物 - 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。其中一般工业固体废物包括膜边角料、塑料边角料、金属边角料、收集粉尘、废抹布、废包装材料、不合格品等；危险废物主要为废助焊剂、废胶桶、废活性炭。项目于B2厂房3F设置一般工业固体废物暂存场所，面积为100m2，产生的各一般工业固废经分类收集贮存，外售资源综合利用。项目于B3厂房3F设置规范化危废贮存库，独立分开，建筑面积为15m2，产生的各危险废物经分类收集、规范贮存，定期交由相应资质单位外运处置。运营过程中暂未产生危险废物，危废暂存间配套有标识标牌，管理制度及危废管理台账。本项目员工55人，年工作300天，生活垃圾产生量8.25t/a，经收集后由环卫部门负责统一清运。 二、项目环保投资、验收“三同时”概况 实际建设过程中总投资19500万元，环保投资 170万元。项目验收“三同时”与环保投资情况如下表所示： 表3.1 项目验收“三同时”情况一览表 单位：万元 序号; 环保项目; 规划防治措施; 实际落实情况; 环评申报治理投资（万元）; 实际投资. 1; 废气治理; 划片粉尘; 集尘系统+滤芯+布袋除尘器+15m排气筒; 集尘（气）系统+布袋除尘器+滤芯+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）; 25; 97. 焊接废气; 集尘系统+布袋除尘器+二级活性炭吸附+15m排气筒; 35. 层压废气; 集气系统+二级活性炭吸附+15m排气筒; 集尘（气）系统+滤芯+二级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）; 30. 装框、灌胶固化废气; 集气系统+二级活性炭吸附+15m排气筒; 40. 2; 废水治理; 化粪池、雨污分流管网（均依托租赁厂区）; 化粪池、雨污分流管网（均依托租赁厂区）; /; /. 3; 固废治理; 垃圾桶; 垃圾桶; 1; 2. 一般工业固废贮存间; 一般工业固废贮存间; 3; 5. 规范化危废贮存库; 规范化危废贮存库; 10; 16. 4; 噪声治理; 减振、隔声、消声装置; 减振、隔声、消声装置; 3; 5. 5; 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗; 分区防渗; 20; 25. 6; 环境风险防范措施; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 分区防渗、加强管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资; 15; 20. 合计; 182; 170.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： - 主要结论 要素 内容; 污染物项目; 环境保护措施; 排放标准. 大气环境; DA001/ 激光划片粉尘; 颗粒物; 滤芯+布袋除尘器+15m排气筒; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准及无组织监控浓度限值. DA002/ 焊接废气; 颗粒物、VOCs; 布袋除尘器+二级活性炭吸附+15m排气筒. DA003/ 层压废气; VOCs; 二级活性炭吸附+15m排气筒. DA004/ 装框、灌胶固化废气; VOCs; 二级活性炭吸附+15m排气筒. 地表水环境; DW001/ 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP; 雨污分流、化粪池、排入市政污水管网; 杭埠镇污水处理厂接管标准. 声环境; 生产设备; 噪声; 采取合理布局、选用低噪声设备，采取减震降噪、消声等措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 电磁辐射; /; /; /. 固体废物; ①一般工业固废：按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）等相关要求，在厂区B3厂房西北侧设置一般工业固废贮存间，建筑面积100m2。各一般工业固废经分类收集贮存，外售资源综合利用。 ②危险废物：按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规定的要求，在B3厂房西北侧设置规范化危废贮存库，建筑面积50m2。危险废物经分类收集、规范贮存，定期交由相应资质单位外运处置。 ③生活垃圾：交由环卫部门统一清运。. 土壤及地下水污染防治措施; 分区防渗。设置专职人员加强巡检，在运营过程中若发现地面破裂应及时修补，防止污染物泄漏导致地下水、土壤环境污染。. 环境风险防范措施; 分区防渗、加强风险管理，编制突发环境事件应急预案，建立完善的应急体系和管理组织机构，制定切实可行的处置措施，建立应急联动，与园区应急预案衔接，配备应急设施和物资。并按应急预案要求安排人员培训与演练。. 其他环境管理要求; ①加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 ②建设单位应严格按环境影响报告表的要求认真落实环保“三同时”制度，明确职责，专人管理，切实做好环境管理工作，保证环保设施的正常运行。 ③按照排污许可管理条例、技术规范，落实排污许可制度，按证排污、持证排污，按照排污许可证、环评及批复文件等要求，落实营运期排污自行监测、监测数据填报、环境管理记录等环保管理工作。. 二、环境影响评价总体结论与建议 （1）结论 安徽飞米新能源科技有限公司光伏新能源组件智造中心项目建设符合国家的产业政策，项目用地符合当地建设用地规划要求，该项目建成后应认真落实本次评价要求的污染防治措施，认真履行“三同时”制度后，各项污染物均可实现达标排放，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。项目建设与区域相容。因此从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。 （2）建议 ①企业积极推行清洁生产。通过清洁生产，能够核对企业单元操作中原料、产品、水耗、能耗等因素，从而确定污染物的来源、数量和类型，进而制定污染削减目标，提出相应的技术措施。实施清洁生产还能提高企业管理水平，最终提高企业的产品质量和经济效益。 ②在厂区的管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作；健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转；加强宣传教育，增强职工的环保意识。 ③加强厂区的卫生管理，做好固体废弃物的收集回收利用工作，不得随意丢弃； 生活垃圾应及时清运处理。 ④做好原料及产品的运输管理，减少运输过程中产生的不良影响。 ⑤适度增加厂区的绿化，可起到消声吸尘的作用。 ⑥项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。 - 三、环评批复 - 项目概况:安徽飞米新能源科技有限公司光伏新能源组件智造中心项目位于舒城经济开发区杭埠园区海棠路以南，租赁安徽英力电子科技股份有限公司厂房，建筑面积13722平方米，项目总投资19540万元。可实现年产500MW高效光伏组件的生产能力。 二、告知承诺制批复意见:根据生态环境部《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》(环综合〔2020〕13号)、安徽生态环境厅《安徽省建设项目环评告知承诺制审批改革试点实施方案》(皖环发〔2020〕7号)和《关于强化生态环境保障和服务助力稳经济若千措施的通知》(皖环发〔2020〕34号)文件精神及你公司自愿申请，以“告知承诺制”方式批准你公司《安徽飞米新能源科技有限公司光伏新能源组件智造中心项目环境影响报告表》。我局不对你公司《安徽飞米新能源科技有限公司光伏新能源组件智造中心项目环境影响报告表》内容做实质审查，不承担法律法规中关于环评审批行政部门审查环评的相关责任，由此造成的一切后果和责任由你公司和安徽锦环环境科技有限公司(环评编制单位)承担。 我局将公开《安徽飞米新能源科技有限公司光伏新能源组件智造中心项目环境影响报告表》(公开版)和相关承诺书，请你公司严格履行承诺。如有违反，由相关部门依法查处，并纳入信用管理体系。 三、污染防治措施要求:为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，你公司应严格落实企业生态保护主体责任，认真落实各项生态环境保护和风险防范措施，严格抗行环保“三同时”和排污许可制度，在实际建设和运营过程中，严格按照国家、省、市有关法律、规范、政策等要求，确保各项污染物满足国家、省 规定的标准和总量控制指标。 四、环境管理要求:在发生实际排污前，按照国家有关规定办理排污许可证，同时，按规定要求完成该项目竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可正式投入生产;按照安徽省生态环境厅《关于进一步做好排污单位自行监测和监督性监测工作及信息公开的通知》(皖环函[2019〕805号)文件和《排污许可证电请与核发技术规范》、《排污单位自行监测技术指南》监测技术规范要求，开展自行监测工作;在项目建设运营过程中，建设单位须自觉接受我局的日常监督管理，进一步规范企业内部环境管理。 杭埠镇人民政府负责对该项目实施属地管理，舒城经济开发区生态环境工作站、县生态环境监测站分别负责日常环境监察和监督性监测等工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： ## 5.1 监测分析方法 ## 本项目监测污染源包括废气和噪声，废气检测因子为非甲烷总烃、颗粒物，相关检测参数见下表5.1： ## 表5.1 相关检测参数 检测类别; 检测项目; 检测方法; 方法检出限. 无组织废气; 总悬浮颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量 法HJ 1263-2022及其修改单; 224ug/m3 （以4.5m3计量）. 非甲烷总烃; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017; 0.07mg/m3. 有组织废气; 非甲烷总烃; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ 38-2017; 0.07mg/m3. 颗粒物; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996; 20mg/m3. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008; /. ## 5.2 监测仪器 表5.2 监测仪器一览表 名称; 型号; 实验室编号. 多功能声级计; AWA6228+; WZ-CY-008. 气相色谱仪; GC9790II; WZ-FX-007. 电子天平（万分之一）; ATX224R; WZ-FX-002. 电子天平（十万分之一）; AP125WD; WZ-FX-001. 恒温恒湿称重系统; HSX-350; WZ-FX-017. ## 5.3质量控制与保证 本次验收监测采样及分析过程均严格按照《环境监测技术规范》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》（环发[2000]38号文附件）等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下： （1）及时组织监测人员到现场勘察，进行现场点位确认。 （2）根据现场勘察的情况，按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《固定污染源监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），编制现场监测方案和现场监测实施方案。 （3）使用的标准方法均为现行有效的方法，且方法最低检出限能满足各项监测因子的最高质量标准。 （4）所有的监测人员均能持证上岗，对监测过程中涉及的重要技术环节进行了严格的培训。 （5）实验室分析仪器均经过省级计量部门鉴定，保证了监测数据的准确性和代表性。 （6）数据应进行三级审核（室主任审核、质量负责人复审、技术负责人签发）。 （7）样品的采集、运输均按相关的技术规范要求进行。 （8）样品分析质量控制：用空白值、标准曲线的相关、截距、斜率评价实验过程的一致性；用现场空白、有证标准物质保证数据的准确度和精确度。

表六

# 二、监测内容 # （1）废气 # 表1 有组织监测方案 监测因子; 非甲烷总烃、颗粒物. 排气筒编号; DA001. 监测点位; 废气处理设施进口，排气筒排放口. 监测频次; 连续监测2天，每天3次. 表2 无组织监测方案 监测点位; 在项目厂界上风向设置1个参照点（G1），厂界下风向设置3个监控点（G2，G3、G4），厂区内1个监测点（G5只监测非甲烷总烃）. 监测因子; 非甲烷总烃、颗粒物. 监测频次; 连续监测2天，每天3次. （2）噪声 监测因子：噪声 监测范围：项目区四至厂界。 监测时间和频次：监测2天；昼间监测1次（夜间不生产），共2次。 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 监测点设置：项目所在周边设4个点位。 表3 噪声监测方案 点位; 区域. N1; 厂界东. N2; 厂界南. N3; 厂界西. N4; 厂界北. N3 G4 N1 N2 N4 G2 G5 DA001 G3 G1 无组织废气监测点 噪声监测点 有组织废气监测 点 ## 图6.1 监测点位示意图

表七

7.1 验收监测期间生产工况记录 项目区在监测期间正常生产，各环保设施运行正常，通过现场勘察，项目区环保设施均在正常工作，未发现任何环保设备无故停止运行，同时，本次验收记录了验收监测两天的生产工况，验收期间企业均达到生产负荷的75%以上，本项目符合验收条件。 表7.1 项目区生产工况表 日期 项目; 2023年8月24日; 2023年8月25日. 实际生产能力; 年产500MW高效光伏组件，日产1.67MW高效光伏组件. 实际产量; 日产1.52MW高效光伏组件; 日产1.33MW高效光伏组件. 生产负荷（％）; 91%; 79.6%. 7.2 验收监测结果 （1）废气监测结果分析 表7.1 有组织废气监测结果一览表-颗粒物、非甲烷总烃 采样日期：2023.08.24; 检测日期：2023.08.25~2023.08.27. DA001; 长(m); 0.6; 宽(m); 0.4. 排气筒高度(m); 16. 检测项目及结果. 监测 点位; 检测项目; 检测 频次; 流速 (m/s); 标干流量 (Ndm3/h); 检测结果(mg/m3); 平均值 (mg/m3); 排放速率(kg/h). DA001; 非甲烷总烃(mg/m3); 第一次; 13.6; 9687; 9.27; 9.41; 9.53×10-2. 第二次; 14.8; 10613; 9.45. 第三次; 14.1; 10077; 9.52. 颗粒物 (mg/m3); 第一次; 14.5; 10406; <20; <20; 0.101. 第二次; 14.2; 10160; <20. 第三次; 13.8; 9863; <20. 采样日期：2023.08.25; 检测日期：2023.08.25~2023.08.27. DA001; 长(m); 0.6; 宽(m); 0.4. 排气筒高度(m); 16. 检测项目及结果. 监测 点位; 检测项目; 检测 频次; 流速 (m/s); 标干流量 (Ndm³/h); 检测结果(mg/m³); 平均值 (mg/m³); 排放速率(kg/h). DA001; 非甲烷总烃(mg/m3); 第一次; 13.6; 9705; 9.21; 9.40; 9.10×10-2. 第二次; 13.7; 9770; 9.64. 第三次; 13.4; 9551; 9.36. 颗粒物 (mg/m3); 第一次; 13.6; 9699; <20; <20; 9.58×10-2. 第二次; 13.4; 9552; <20. 第三次; 13.3; 9481; <20. 表7.2 无组织废气监测结果一览表 采样日期：2023.08.24; 检测日期：2023.08.25~2023.08.27. 环境条件; 晴、气温：33.7~37.6℃、大气压：100.81~101.05kPa、风速：1.9~2.1m/s风向： 东南、湿度：56~57%RH. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向G1; 非甲烷总烃(mg/m3); 0.82; 0.82; 0.80. 总悬浮颗粒物(mg/m3); <0.224; <0.224; <0.224. 下风向G2; 非甲烷总烃(mg/m3); 0.88; 0.89; 0.90. 总悬浮颗粒物(mg/m3); 0.254; 0.267; 0.240. 下风向G3; 非甲烷总烃(mg/m3); 0.88; 0.88; 0.86. 总悬浮颗粒物(mg/m3); 0.251; 0.243; 0.262. 下风向G4; 非甲烷总烃(mg/m3); 0.86; 0.85; 0.88. 总悬浮颗粒物(mg/m3); 0.245; 0.254; 0.249. 厂区内G5; 非甲烷总烃(mg/m3); 1.18; 1.20; 0.98. 采样日期：2023.08.25; 检测日期：2023.08.25~2023.08.27. 环境条件; 晴、气温：34.3~35.8℃、大气压：100.34~100.58kPa、风速：2.0~2.2m/s、风向：东南、湿度：54~56%RH. 检测项目及结果. 检测点位; 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 上风向G1; 非甲烷总烃(mg/m3); 0.72; 0.75; 0.74. 总悬浮颗粒物(mg/m3); <0.224; <0.224; <0.224. 下风向G2; 非甲烷总烃(mg/m3); 0.83; 0.84; 0.87. 总悬浮颗粒物(mg/m3); 0.240; 0.251; 0.260. 下风向G3; 非甲烷总烃(mg/m3); 0.83; 0.89; 0.84. 总悬浮颗粒物(mg/m3); 0.242; 0.236; 0.258. 下风向G4; 非甲烷总烃(mg/m3); 0.83; 0.82; 0.83. 总悬浮颗粒物(mg/m3); 0.243; 0.256; 0.265. 厂区内G5; 非甲烷总烃(mg/m3); 0.95; 0.93; 0.94. 监测结果分析：根据现场监测报告，监测期间，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（上海DB31/933-2015）中有组织限值浓度要求及无组织浓度监控限值要求；厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 （2）噪声监测结果与分析 表7.3 噪声监测结果统计表 噪声类别：工业企业厂界环境噪声; 检测日期：2023.08.24-2023.08.25. 环境条件; 2023.08.24:昼间：晴、风速：2.0m/s;2023.08.25:昼间：晴、风速：2.1m/s. 检测项目及结果. 检测时间; 监测点位; 昼间检测结果(dB(A)). 时间; 噪声值Leq. 2023.08.24; 厂界东外1m处N1点; 13:21; 54.2. 厂界南外1m处N2点; 13:23; 56.2. 厂界西外1m处N3点; 13:26; 56.3. 厂界北外1m处N4点; 13:28; 56.5. 2023.08.25; 厂界东外1m处N1点; 14:44; 56.2. 厂界南外1m处N2点; 14:50; 56.3. 厂界西外1m处N3点; 14:54; 56.3. 厂界北外1m处N4点; 14:58; 56.4. 根据上表可知，在验收监测期间，本项目昼间噪声排放数值在54.2dB（A）~56.5dB（A）之间，排放限值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 - （3）总量核算 - 根据验收监测结果及实际工况，折满负荷生产工况后，核算现阶段有组织废气总量均未超过项目重新报批的环境影响报告表及批复，均已达标，核算表如下： - 表7.4 项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 监测期间统计平均排放速率(kg/h); 平均风量m3/h; 年工作时间/h; 污染物排放量（t/a）. 激光划片粉尘、焊接废气、层压废气、装框灌胶固化废气; VOCs; 0.09315; 9880; 2000; 0.186. 烟（粉）尘; 0.0984; 420; 0.041. 烟（粉）尘污染物来源于激光划片、焊接工段，生产时间约420h/a;VOCs污染物来源于焊接、层压、装框灌胶固化工段，生产时间约2000h/a. - 表7.5 项目主要污染物排放量统计表 污染物类别; 污染物名称; 污染物排放量（t/a）; 环评申报量（t/a）. 激光划片粉尘、焊接废气、层压废气、装框灌胶固化废气; VOCs; 0.186; 0.344. 烟（粉）尘; 0.041; 0.043.

表八

# 验收监测结论： # 1、工况及“三同时”执行情况 安徽飞米新能源科技有限公司年产500MW高效光伏组件项目已按照国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，并于2023年6月14日完成排污许可登记，登记编号为：91341523MA8PNCTT4L001W，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，基本符合“三同时”的要求。建设内容组成不涉及重大变动，符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定，现场检查符合验收条件。 生产调试期间，各类环保设施运行正常，满足验收监测技术规范要求。监测结果具有代表性。 ## 2、污染物排放监测结果 （1）本次验收对厂区废气排放情况进行了监测，根据监测结果表明，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（上海DB31/933-2015）表1中有组织限值浓度要求及表3中无组织浓度监控限值要求；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关规定。 （2）本项目产生的噪声主要来自于设备噪声，本项目已采取基础减震、消声、距离衰减以及选用低噪声设备等措施。根据监测结果表明，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。 （3）厂区的生活污水经化粪池预处理后接管纳入杭埠镇污水处理厂，深度处理后排入民主河；根据监测报告可知：项目生活废水经预处理后满足杭埠镇污水处理厂接管标准。 ## 3、验收结论、建议 项目已根据环评及批复要求落实污染防治措施，建成内容不涉及重大变动。验收监测期间，项目工况稳定，各类环保设施运行正常，根据监测结果，各项污染防治措施均达到验收要求，对周边环境影响可以接受，故可对其提出项目竣工环境验收合格的意见。